- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  河南德鲁特包装材料有限公司

印刷制品生产项目

建设单位（盖章）：  河南德鲁特包装材料有限公司

编制日期：              2022年1月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河南德鲁特包装材料有限公司印刷制品生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2110-410322-04-05-222541 |  |  |
| 建设单位联系人 | 崔春 | 联系方式 | 132****9997 |
| 建设地点 | 洛阳市孟津县麻屯镇李营村 |  |  |
| 地理坐标 | （ 112 度 22 分 38.768秒， 34 度 45 分 2.184秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2319包装装潢及其他印刷；C2921塑料薄膜制造 | 建设项目 行业类别 | 二十印刷和记录媒介复制业23—39印刷231—其他；二十六、橡胶和塑料制品业29-53塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 洛阳空港产业集聚区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 4000 | 环保投资（万元） | 36 |
| 环保投资占比（%） | 0.9 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 9923 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专题评价设置原则表，本项目无需设置专题评价。 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《河南省洛阳市洛阳空港产业集聚区（2016-2030）》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于洛阳空港产业集聚区总体发展规划的批复》（豫发改工业[2016]135号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》（2019年4月）； 审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2019]190号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《洛阳空港产业集聚区空间规划（2016-2030）》符合性分析 洛阳空港产业集聚区位于洛阳市孟津区南部，地跨麻屯、常袋两镇，属于省级产业集聚区，主导产业为装备制造业和以科技服务为主的现代服务业。 ①规划范围 规划范围：东至华山路、西至滨湖大道（规划路）、南至麻屯镇界（即洛阳市区北外环路）、北至横一路（规划路），总规划面积12.86km2。 集聚区由南区和北区两部分组成，其中： 南区规划范围：东、南、西至麻屯镇镇界，北至机场路，规划面积2.23km2。 北区规划范围：西至滨湖大道（规划路）、东方大道（规划路）、安顺街（规划路）、华泰路（规划路）、阿新大道北段西500m，东至机场交界、东环路（规划路）、建设路（规划路），南至机场路，北至横一路（规划路）和鹏兴路，规划面积10.63km2。 ②发展定位 中原经济区承接装备制造业转移重要基地，洛阳市装备制造配套产业基地重要组成部分；洛阳市经济重要增长点，孟津县经济的核心增长极，以装备制造业和以科技服务业为主的现代服务业为主导产业的现代化城镇功能区。 ③产业空间布局 规划形成装备制造业产业园、装备制造业及配套产业园、现代服务业科技园、物流仓储园、配套生活区。 装备制造业产业园：在阿新大道和建设路以东、开元路以西、新G310以南、机场北边界以北的区域，围绕浙商工业园内的洛阳世英机械制造有限公司、洛阳路通重工机械有限公司、河南杭萧钢构有限公司等现状企业，发展装备制造业。该园区规划占地面积约163hm2。 装备制造业及配套产业园：在连霍高速公路以北规划集聚区的装备制造业及配套产业园，围绕洛阳隆华传热节能股份有限公司、洛阳福格森机械装备有限公司、东方红（洛阳）车轮制造有限公司、洛阳华众机械制造有限公司等现状企业，发展装备制造业，并发展配套产业。该园区规划占地面积约456hm2。 现代服务业科技园：在集聚区南部，龙泉路以东、华山路以西、机场路以南、规划二路和龙华路以北的区域，以隆华传热节能股份有限公司为代表，配合建设中的洛阳空港国际现代服务业科技园共同打造以孵化器、加速器为核心的现代服务业科技园。该园区规划占地面积约177hm2。 物流仓储片区：在开元路以东、东环路以西、规划新G310以南、机场北边界以北的区域，利用新G310便捷的对外交通联系，发展物流仓储，形成集聚区的物流仓储片区。该片区规划占地面积约82hm2。 配套生活片区：在滨湖大道以东、阿新大道和建设路以西、机场路以北、新G310以南的区域，龙翔路以东、华山路以西、龙华路以南、洛阳北外环路以北的区域以及临近麻屯镇区国安路以东、小浪底专用线以西、横一路以南、鹏兴路以北的区域，规划配套生活区，用于集聚区内村民的安置。该片区共规划占地面积约398hm2。 本项目位于洛阳空港产业集聚区物流仓储区内（详见附图5），本项目用地属于工业用地，根据洛阳空港产业集聚区管理委员会意见，同意本项目入驻（详见附件5）。 2、与《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》及审查意见符合性分析 2017年4月机械工业第四设计研究院有限公司编制完成了《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》，原河南省环境保护厅于2019年8月以豫环函[2019]190号文出具了审查意见。洛阳空港产业集聚区环境准入条件见表1-1、负面清单见表1-2，《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》的审查意见详见表1-3。 表1-1 洛阳空港产业集聚区规划准入条件 类别; 准入条件. 产业类别; ·原则上仅允许入驻符合产业集聚区产业定位及产业规划，符合产业集聚区循环经济发展产业链的补链项目； ·杜绝入驻不符合国家产业政策、行业发展规划、行业准入条件及地方环保管理要求或国家产业政策命令淘汰、限制发展的项目； ·依托现有企业入驻的项目，应结合产业集聚区产业定位，以拉长延伸现有产业链条为主。. 生产规模和工艺技术先进性要求; ·在工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； ·建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ·环保搬迁入驻产业集聚区的企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。. 清洁生产水平; ·应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求； ·入驻项目的单位产品水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标应达到国内相关行业指标要求； ·入驻企业清洁生产水平应达到国内同行业先进水平或领先水平；. 污染物排放总量控制; ·新建项目的污染物排放指标需满足产业集聚区总量控制指标要求； ·环保搬迁项目，污染物排放指标不能超过2015年现状污染物排放量（以达标排放计）； ·入驻项目单位产品污染物排放必须满足行业污染物排放标准。. 表1-2 产业发展负面清单 类别; 行业、工艺及产品. 禁止类; ·《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中落后生产工艺装备、落后产品生产项目。. ·煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目（符合省重大产业布局的项目除外）； ·水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染项目； ·新建燃煤设施。. ·耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等项目（符合我省重大产业布局的项目除外）； ·涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目。. ·粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺； ·无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁扼的铝壳中频感应电炉、铸造用燃油加热炉； ·采用铸造用燃油加热炉。. ·露天喷涂项目； ·使用高VOCS含量的溶剂型涂料。. 限制类; ·《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类项目。. 表1-3 洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书审查意见 类别; 审查意见. 合理用地布局; 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；加强与北郊机场总体规划（2006—2035）》的衔接，应满足机场净空要求；工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，以防止工业区对居住区造成不良影响；认真落实饮用水源地一级保护区的保护要求，加强对集聚区内麻屯镇取水井的保护，防止集聚区建设对水源地水质产生不良影响；集聚区位于邙山陵墓群西段的建设控制地带内，应执行文物保护有关规定；按照《报告书》要求，对现有的与集聚区规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业进行搬迁；新建项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。. 优化产业结构; 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；禁止传统煤化工、冶金、钢铁、焦化、电解铝、铁合金、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目(符合省重大产业布局项目除外)；禁止水泥、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染的项目：禁止耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛坯鞣制、印染等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重全属污染物排放的项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高VOCS含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排。. 尽快完善环保基础设施; 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快污水处理厂建设，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口。进一步优化能源结构，加快集中供热配套管网建设，逐步实现集中供热。按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。. 严格控制污染物排放; 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理，提标改造等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCS等大气污染物的排放。加强污水处理厂运营管理，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准，优化常袋镇污水处理厂、麻屯镇污水处理厂及规划污水处理厂排水路线，出水采用管道沿金水大道向南排入邙山渠，减少对金水河水库影响。尽快实现集聚区集中供水，定期对地下水质及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。. 建立事故风险防范和应急处理体系; 加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库。严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的栏截、降污、导流等措施，优化雨水管网规划，防止对地表水环境造成危害；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。. 本项目位于洛阳空港产业集聚区物流仓储区内（详见附图5），用地属于工业用地，根据洛阳空港产业集聚区管理委员会意见，同意本项目入驻（详见附件5）。项目用地性质为工业用地（详见附件4），符合麻屯镇土地利用总体规划（2010—2030年）。同时，本项目不在《洛阳空港产业集聚区空间规划（2016-2030）》负面清单中，不属于产业政策限制类及淘汰类项目，生产规模和工艺技术达到国内同行业领先水平，采取措施后，各项污染物均能达标排放，符合环境准入条件。 |
| 其他符合性 分析 | 1、“三线一单”控制要求的符合性分析 （1）生态保护红线 根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），河南省生态保护红线区分为3类，分别为水源涵养生态保护红线类型区、生物多样性维护生态保护红线类型区和土壤保持生态保护红线类型区。本项目位于孟津县麻屯镇李营村，不在生态环保红线范围内（详见附图7）。 （2）环境质量底线 根据洛阳市2020年连续一年环境空气质量现状的常规监测数据，本项目所在区域环境空气质量为不达标区，随着《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》及《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》等一系列措施的实施，大气环境质量将不断改善；根据地表水引用监测数据，项目所在区域地表水监测因子COD、氨氮均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；本项目厂界噪声现状监测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 本项目运营期废气、废水、噪声经采取各项治理措施后，均能实现达标排放，不会对周围大气环境、水环境、声环境造成明显不利影响；本项目运营期固体废物去向明确，处置合理，不会对周围环境造成二次污染。 综上，本项目建设符合所在区域环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物综合处置、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，可有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号）的要求，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，本项目位于孟津县麻屯镇李营村，根据洛阳市生态环境管控单元分布图，本项目位于重点管控单元（详见附图6）。 根据洛阳市生态环境局《关于印发洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛阳市[2021]58号），对本项目有关的要求列表如下，并对相应要求进行分析。 表1-4 与孟津区洛阳空港产业集聚区生态环境准入清单的符合性分析 环境管控单元编码; 管控要求; 本项目特点; 符合性. ZH41032220002; 空间布局约束. 1、禁止铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；禁止有色冶炼等高耗能、高污染项目；禁止耗水量大、废水排放量大的化学原料药及生物发酵制药等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物的排放项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高VOCS含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排，重点发展临空经济和高科技现代服务业，支持高端装备制造，对于高耗能、高污染的项目逐步退出。 2、现有化工生产企业按照“成熟一个、搬迁一个”的要求逐步迁出产业集聚区。; 本项目属于新建项目，项目涉及塑料制品业和包装印刷业，均不属于禁止项目。; 符合. 污染物排放管控. 1、采取集中供热、调整能源结构等措施，除集中供热设施外，入驻企业禁建燃煤设施，减少废气污染物排放。 2、确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。要加大尾水回用力度，减少外排，逐步实现废水禁排入金水河。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCS全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 本项目不涉及燃煤设施；本项目外排废水主要为生活污水，食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起经化粪池沉淀处理后经市政污水管网进入麻屯镇污水处理厂处理；本项目有机废气非甲烷总烃全面执行大气污染物特别排放限值；本项目属于新建项目，新增废气非甲烷总烃总量实行区域削减替代满足总量减排要求。; 符合. 环境风险防控. 1、建立三级风险防范体系，企业做好风险事故防范，禁止事故废水或处理后的事故废水混入雨水管网排放；产业集聚区加强企业危险物质、危险装置的监控，制定环境风险事故应急预案，孟津区政府协调全面应急工作。 2、涉及危化品的企业，建立三级防控措施，即危化品区围堰控制-厂区事故池-管网阀门控制，确保事故状态下，污水不外排。 3、涉及危化品企业及污水处理厂严格落实各项污染防渗措施，建设地下水污染防治监控系统，从源头减少污染并加强地下水环境跟踪监测管理。; 集聚区已编制环境风险应急预案，并建立风险防范体系。本项目日常生产过程将按要求做好风险事故防范工作，禁止事故废水混入雨水管网排放。; 符合. 资源开发效率要求. 企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目属于新建项目清洁生产水平可达到国内先进水平。; 符合. 综上所述，本项目符合“三线一单”控制要求。 2、与饮用水源保护规划的符合性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），孟津县麻屯镇地下水井群共2眼井，分别为麻屯镇集中供水厂厂区井和西井。孟津县麻屯镇地下水井一级保护区范围为取水井外围50m的区域，不设立二级保护区和准保护区范围内。 根据调查，距离本项目最近的饮用水水源保护井为项目西北方向麻屯镇集中供水厂厂区井，本项目距离麻屯镇集中供水厂厂区井取水井外围50m处约600m，不在该水源保护区范围内，因此符合河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划。本项目厂址与饮用水源地的相对位置关系见附图8。 3、与文物保护规划的相符性分析 邙山陵墓群位于洛阳市的北部、东部和东北部的邙山地区，地跨洛阳市区的西工区、老城区、涧西区、瀍河区、洛龙区、孟津区和偃师区等7个县（市、区），涵盖20多个乡镇、360多个自然村。陵墓群所在区域东西长50km，南北宽20km，占地面积756km2，年代上从东周、东汉、曹魏、西晋、北魏，一直延续到五代的后唐。陵墓群大致呈东西向长条形分布，可分成4个区段，即西段（北魏陵区）、中段（东周、东汉、后唐陵区）、东段（西晋、曹魏陵区）、夹河段（东汉、西晋墓群）。2001年6月25日，国务院批准“邙山陵墓群”为第五批全国重点文物保护单位。2004年7月河南省文物局公布了邙山陵墓群的保护范围和建设控制地带。为加强对邙山陵墓群的有效保护和合理利用，2012年3月1日起施行《洛阳市邙山陵墓群保护条例》。 根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》中内容，邙山陵墓群保护范围及建设控制地带分为西段、中段和东段。本项目厂址位于邙山陵墓群的西段建设控制地带内。 （1）西段保护范围和建设控制地带范围 邙山陵墓群西段保护范围：洛阳市北郊、孟津区境内，北魏陵区。北界孟津区朝阳镇游王村至孟津区朝阳镇崔沟村北；西界孟津区朝阳镇崔沟村至洛阳市老城区邙山镇冢头村南；东界孟津区朝阳镇游王村至洛阳市瀍河回族区盘龙冢村；南界洛阳市老城区邙山镇冢头村至洛阳市瀍河回族区盘龙冢村。洛阳市西工区红山乡杨冢村南、西工区新塘屯村东南、红山乡上寨村南、老城区邙山镇中沟村西、洛阳市驾驶员训练场西、营庄村庄王山自然村北、老城区邙山镇苗南村西、洛阳车辆段等9个大冢为中心，向东南西北各延伸300米为保护区。 建设控制地带西段：北界孟津区常袋镇酒流凹村－孟津区长华乡缠阳村－长华乡水泉沟村；西界孟津常袋镇酒流凹村－洛阳市红山乡杨冢村南；南界洛阳市红山乡杨冢村南－邙山乡苗南村－瀍河区小李村南。 （2）《洛阳市邙山陵墓群保护条例》保护要求 根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》，邙山陵墓群的保护要求为：第十五条：在邙山陵墓群保护范围内，不得进行与邙山陵墓群保护无关的工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业。确需进行工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业的，应当符合邙山陵墓群保护规划，依法履行相关报批手续。 第十六条：在邙山陵墓群建设控制地带内进行工程建设，应当符合邙山陵墓群保护规划，确保邙山陵墓群的安全，并不得破坏邙山陵墓群的历史风貌。工程设计方案在依法报有关部门批准前，应当征求市文物行政部门的意见。 经调查，本项目位于洛阳市孟津区，本项目所在区域位于邙山陵墓群建设控制地带内。项目运营后污染物可达标排放，对邙山陵墓群文物保护单位影响较小。根据文物保护相关法律法规的要求，建议建设单位办理文物相关手续，具体意见以文物保护行政主管部门审批意见为准，本项目与洛阳市孟津区重点文物分布关系图见附图9。 4、符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》 本项目涉及塑料薄膜制造和包装装潢及其他印刷的项目，经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类项目，项目建设符合国家产业政策。该项目已由洛阳空港产业集聚区管理委员会审核同意备案，项目代码：2110-410322-04-05-222541。备案证明文件见附件2。 5、文件政策符合性分析 本项目文件政策符合性分析见表1-5。 表1-5 文件符合性分析一览表 《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》 （豫环攻坚办[2021]20号）. 文件环保要求; 本项目特点; 符合性. 加强扬尘综合治理。……住房城乡建设、交通运输、自然资源、水利、商务等部门将落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》要求、“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆）、渣土物料运输车辆管理纳入日常安全文明施工监督范围，组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工地、道路扬尘管控，建立举报监督、明查暗访工作机制，将工程建设活动中未按规定采取控制措施、减少扬尘污染受到通报、约谈或行政处罚的列为不良行为。; 本项目施工期严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》相关要求，并在施工期加强对渣土物料运输车辆管理，避免带尘上路。; 符合. 《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》 （洛环攻坚[2021]5号）. 文件环保要求; 本项目特点; 符合性. 洛阳市2021年大气污染治理攻坚战实施方案. （一）持续调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级. 2.严格环境准入。（1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 本项目不属于禁止建设项目。该项目已由洛阳空港产业集聚区管理委员会审核同意备案，项目代码：2110-410322-04-05-222541。; 符合. （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 根据前述分析，本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求；本项目属于新建项目，本项目可达到B级要求。; 符合. （四）持续调整优化用地和农业投入结构，强化面源污染管控. 2、加强扬尘综合治理。强化PM10目标考核。开展扬尘污染综合治理提升行动，推动扬尘污染防治常态化、规范化、标准化。市控尘办结合扬尘污染治理实际，分解下达各县(区)可吸入颗粒物(PM10)年度目标值及月度目标值，强化调度督办，做好月度和年度考核通报工作。住房和城乡建设、城市管理、交通运输、水利、自然资源和规划、商务等部门将落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》或行业标准要求、“七个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”(禁上现场搅拌混凝土和现场配制砂浆)、渣土物料运输车辆管理、开复工验收、“三员”管理纳入日常安全文明施工监督范围，组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控，建立举报监督、明查暗访工作机制，将工程建设活动中未按规定采取控制措施、减少扬尘污染受到通报、约谈或行政处罚的列为不良行为，纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”2021年全市平均降尘量不得高于8吨/月·平方公里，不断加严降尘量控制指标，实施网格化降尘量监测考核。; 本项目施工期严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》相关要求，严格落实“七个百分之百”扬尘污染防治措施、施工期现场不进行搅拌混凝土和现场配制砂浆，在施工期加强对渣土物料运输车辆管理，避免带尘上路。; 符合. （五）全面推行重点行业绩效分级，深化工业企业大气污染综合治理. 2、开展工业企业全面达标行动。贯彻落实《排污许可管理条例》,按照源头预防、过程控制、清洁生产、损害赔偿、责任追究，实现固定污染源全过程管理。严格执行国家和我省大气污染物排放标准,持续推进电力、钢铁、水泥、铝工业、焦化、碳素、陶瓷、砖瓦密、铸造、铁合金、耐材、玻璃、有色金属冶炼及压延、化工、包装印刷行业和其他涉及工业涂装、工业窑炉锅炉等行业废气污染物全面达标排放,将烟气在线监测数据作为执法依据,加大超标处罚和联合惩戒力度,严厉打击各类大气环境违法行为。2021年5月,市生态环境局牵头在全市范围内开展重点行业企业废气污染物达标排放执法检查,对不能稳定达标排放、不满足无组织控制要求的企业,依法实施停产治理。; 本项目涉及塑料制品业和包装印刷行业，运营期经采取相应治理措施后废气均可实现达标排放。; 符合. 洛阳市2021年水污染治理攻坚战实施方案. （四）深化流域综合治理. 12.实施工业企业废水深度治理。严格控制水环境承载力相对较弱的重点区域、重点流域项目环境准入，对不能达到水功能区目标或政府责任目标的水体，严格控制排放总量；对不能达到《河南省黄河流域污染物排放标准》（DB412087-2021）的工业企业，实施废水深度治理，降低污染物排放浓度和总量。加快实施钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸等行业绿色化改造。全面推行清洁生产，依法“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。持续开展涉水，“散乱污”企业排查整治。严防已关闭企业死灰复燃。; 本项目位于洛阳空港产业集聚区，所在区域不属于水环境承载力相对较弱的重点区域，本项目食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起经化粪池沉淀处理后经市政污水管网进入麻屯镇污水处理厂处理，满足要求。; 符合. （五）做好水生态环境管理基础工作. 19.严格环境准入。深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平，推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 本项目满足“三线一单”相关要求，本项目不属于高耗水、高排放工业项目。; 符合. 《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》 （洛. 文件环保要求攻坚办[2021]18号）; 本项目特点; 符合性. 印刷工业VOCS治理。2021年3月底前，印刷企业(含出版物印刷、包装印刷、一般装潢印刷，不含商业文印店)实施源头替代，使用的原辅料VOCS含量限值执行《油墨中可挥发有机化合物(VOCS)含量的限值》(GB38507-2020)、《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB38508-2020)和《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)标准，使用的水性油墨、水基型、清洗剂、能量固化油墨等原辅料执行《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB38508-2020)、《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)标准。对工艺过程中排放的VOCS进行收集治理，落实密闭措施，VOCS排放满足《印刷业挥发性有机物排放标准》(DB41/1956-2020)要求。设施收集率、去除率无法稳定达标的，应采用RTO、RCO、CO等技术实施深度治理。; 油性油墨（凹版油墨）VOCS=40%≤75%、水性油墨（非吸收性承印物）VOCS=12.2%≤30%、UV油墨（柔印油墨）VOCS=3.81%≤5%，均满足《油墨中可挥发有机化合物(VOCS)含量的限值》(GB38507-2020)中相关要求；原料水性胶水A胶VOCS=3%≤5%、水性胶水B胶VOCS=2%≤5%，溶剂型胶水A胶VOCS=13%≤25%、溶剂型胶水B胶VOCS=18%≤25%，均满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)中相关要求；本项目运营期废气非甲烷总烃经收集后通过一套活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置净化处理，净化效率为85%，废气可稳定达标。; 符合. 严格建设项目环境准入：提高VOCS排放重点行业环保准入门槛,严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCS排放建设项目,新建涉VOCS排放的工业企业要入园区；未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设；严格涉VOCS建设项目环境影响评价，实行区域内VOCS排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCS项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCS含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施。城市建成区内原则上不再新上含喷涂生产线的工业项目(重大项目经市政府同意后实行“一事一议”)城市建成区内不得新建VOCS年排放量在100千克以上的工业项目(集中喷涂中心项目除外)。城市建成区内新、改、扩建及现有服务业类涉VOCS项目，如汽车维修、加油站等，应依法进行环境影响评价并严格按照环评要求落实污染防治措施。在饮用水水源地保护区及居民区、医院、学校、科研、行政办公、文物保护区等环境敏感区域建设涉VOCS项目，应当按照有关规定从严控制。; 本项目属于新建涉VOCS排放的项目，位于洛阳空港产业集聚区。本项目排放废气VOCS实行区域内VOCS排放等量削减替代，并将替代方案落实到排污许可证中，纳入环境执法管理。本项目所用涉VOCS原辅材料优先选用水性油墨、UV油墨、水性胶水等低VOCS含量的原辅材料，并加强对有机废气的收集治理。; 符合. 提升监测监控能力。进一步扩大VOCS企业排放在线监控设施安装范围，2021年9月底前，石油炼制、石油化工、现代煤化工等三大行业企业要全部建设VOCS排放在线监控设施；5月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、炼焦、岩棉制造等行业VOCS年排放量1吨以上的企业，要建设安装VOCS排放在线监控设施，并与市生态环境局平台联网。; 本项目涉及塑料制品和包装印刷，运营期VOCS年排放量为0.8321t/a，小于1t/a，无需安装在线监控设施。; 符合. 由表1-5可知，本项目建设符合各项相关文件政策要求。 6、与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）符合性分析 根据河南省生态环境厅印发的的《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版），本项目涉及的塑料制品业属于重污染天气管控的重点行业，对照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中塑料制品企业B级绩效分级指标，本项目的符合性分析见下表。 表1-6 塑料制品企业B级绩效分级指标相符性分析 差异化指标; B级企业; 本项目; 符合性. 原料、能源类型; 能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 本项目采用电加热，使用能源为电能。; 符合. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 本项目属于允许类项目；符合相关行业产业政策；符合河南省相关政策要求；符合市级规划。; 符合. 废气收集及处理工艺; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉VOCS工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCS废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处VOCS无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；2.VOCS治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）；3.粉状物料投加、配混应在封闭车间内进行，PM有效收集，并采用袋式除尘等高效除尘技术；4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账；5.NOX治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。; 本项目吹塑和复合工序设备二次密闭，车间外无异味，吹膜车间VOCS废气采用活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置净化处理（活性炭碘值在800mg/g及以上）；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处VOCS无组织排放位置，控制风速均不低于0.3米/秒；不涉及粉料，废气不涉及颗粒物和NOX；本项目涉及的废吸附剂废活性炭均采用密闭的容器储存、转运，并建立储存、处置台账。; 符合. 无组织管控; 1.VOCS物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCS物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCS物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移；液态VOCS物料采用密闭容器或罐车输送；3.产生VOCS的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCS末端处理设施；4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 水性胶水储存于密闭容器内，其他粒状涉VOCS原料均采用袋装；上吹共挤吹膜机组和无溶剂复合机采取二次密闭措施，废气经集气收集后引至活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置净化处理；运营期厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 符合. 排放限值; 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、30mg/m3；2.VOCS治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m³；3.锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉PM、SO2、NOX排放浓度分别不高于：5、10、50/30mg/m3; 吹膜车间废气经活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置净化处理NMHC有组织排放浓度不高于30mg/m3；VOCS治理设施同步运行率和去除率分别可达到100%和85%；不涉及锅炉烟气。; 符合. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网；2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 本项目运营期将按B级绩效分级监测监控水平相关指标要求执行。; 符合. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；2.国家版排污许可证；3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 本项目运营期将按B级绩效分级环境管理水平相关指标要求执行。; 符合. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2.废气污染治理设施运行管理信息；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；4.主要原辅材料消耗记录；5.燃料消耗记录；6.固废、危废处理记录；7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 符合. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 符合. 运输方式; 1.公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%。; 本项目运营期将按B级绩效分级运输方式相关指标要求执行。; 符合. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 本项目运营期将按要求建立门禁系统和电子台账; 符合. 7、与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）符合性分析 根据生态环境部办公厅印发的关于印发《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020）年修订版》的函（环办大气函[2020]340号），本项目涉及的包装印刷行业属于重污染天气管控的重点行业，对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中包装印刷行业B级绩效分级指标，本项目的符合性分析见下表。 表1-7 包装印刷行业B级绩效分级指标相符性分析 差异化指标; B级企业; 本项目; 符合性. 原辅材料; 1、凹版印刷工艺采用吸收性材料印刷时,使用水性油墨(VOCS≤15%)、能量固化油墨(VOCS≤10%)等低VOCS含量油墨比例达40%及以上；采用非吸收性材料印刷时，使用水性油墨(VOCS≤30%)、能量固化油墨(VOCS≤10%)等低VOCS含量油墨比例达20%及以上；2、柔版印刷工艺采用吸收性材料印刷时，使用水性油墨(VOCS≤5%)的比例达80%及以上；采用非吸收性材料印刷时，使用水性油墨(VOCS≤25%)比例达40%及以上；3、平版印刷工艺使用符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCS)含量的限值》(GB38507-2020)中VOCS含量限值要求的油墨产品比例达100%；使用无(免)醇润版液(润版液原液中VOCS≤10%)比例达60%及以上；4、丝网印刷工艺使用水性油墨(VOCS≤30%)，能量固化油墨(VOCS≤5%)的比例达40%及以上；5、印刷制罐生产过程60%使用水性油墨(VOCS≤25%)、能量固化油墨(VOCS≤2%)；60%使用水性涂料、能量固化涂料替代溶剂型涂料；6、复合、覆膜：使用符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)的无溶剂、水基型等非溶剂型胶粘剂比例达50%及以上；7、上光：使用水性、UV等非溶剂型光油比例达80%及以上；8、清洗：采用胶印油墨、UV油墨印刷时,使用符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB38508-2020)的低VOCS含量清洗剂比例达50%及以上。; 本项目涉及凹版印刷和柔版印刷工艺，均采用非吸收性材料印刷。其中凹版印刷工艺中水性油墨（VOCS≤12.2%）占比为60%＞20%；柔版印刷工艺中100%使用的低VOCS的UV油墨（VOCS≤3.81%）。印刷车间和吹膜车间均涉及复合工艺，胶水分为溶剂型胶水和水性胶水，其中水性胶水占比为85.7%＞50%；本项目对印刷机墨盒的清理采用乙酸乙酯擦拭不进行清洗，擦拭后抹布收集在封闭的容器内暂存于危废暂存间，作为危废处理。; 符合. 无组织排放; 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)特别控制要求；2、调配过程：设置专门的调配间进行调墨、调胶等，废气排至VOCS废气收集处理系统；3、供墨过程：在密闭设备或密闭负压空间内操作；向墨槽中加油墨或稀释剂时采用漏斗或软管等接驳工具；4、印刷过程：柔版印刷机采用封闭刮刀；凹版印刷机通过安装盖板、改变墨槽开口形状等减小墨盘、墨桶、搅墨机等开口面积；烘箱密闭，保持负压；印刷机整体排风收集；5、清洗过程：清洗专用清洗间、排风收集；沾染清洗剂的毛巾或抹布储存于密闭容器；6、复合过程：烘箱密闭，保持负压；干式复合机整机封闭集气收集；7、存储过程：油墨、稀释剂、胶粘剂、清洗剂、上光油等VOCS物料密闭存储，存放于无阳光直射的场所；废油墨、废清洗剂、废活性炭等含VOCS的废物应分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，存放于无阳光直射的场所。; 本项目运营期有机废气经活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置净化处理后，无组织排放有机废气可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中厂区内无组织排放监控点NMHC的1h平均浓度值不高于6mg/m3、任意一次浓度值不高于20mg/m3要求。本项目运营期供墨过程和印刷过程均按B级绩效分级指标进行设置操作；印刷机墨盒的清理采用乙酸乙酯擦拭，擦拭后抹布收集在封闭的容器内暂存于危废暂存间，作为危废处理；复合机均整机封闭集气收集；油墨、稀释剂、胶粘剂等VOCS物料密闭存储在车间内的油墨胶水暂存区。危险废物均分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，暂存于危废暂存间内。; 符合. 污染治理技术; 1、使用溶剂型原辅材料时，调墨、供墨、涂布(上光)、印刷、覆膜、复合、清洗等工序含VOCS废气采用燃烧、吸附+燃烧、吸附+冷凝回收、吸附等治理技术，处理效率≥85%； 2、采用平版印刷工艺或使用非溶剂型原辅材料时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，建设末端治污设施，处理效率≥80%。; 印刷车间针对各工序产生的有机废气采取吸附+燃烧（活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置）的治理技术，净化效率不低于85%。; 符合. 排放限值; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为30-40mg/m3、TVOC为50-60mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的1h平均浓度值不高于6mg/m、任意一次浓度值不高于20mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求; 本项目运营期印刷车间各工序产生的有机废气按本评价要求采取相应治理措施后，可保证废气有组织和无组织排放均能满足B级绩效分级中关于排放限值的要求。; 符合. 备注：车间或生产设施排气筒排放的TVOC浓度限值要求待相应的监测标准发布后执行; 待相应的监测标准发布后本项目将按要求执行相关监测标准要求。; 符合. 监测控制水平; 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》(HJ1066-2019)规定的自行监测管理要求；2、重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施(FID检测器)，自动监控数据保存一年以上；3、安装DCS系统、PLC系统、仪器仪表等装置，记录治理设施主要参数，数据保存一年以上。; 本项目运营期将按B级绩效分级监控控制水平相关指标要求执行。; 符合. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告。; 本项目运营期将按B级绩效分级环境管理水平相关指标要求执行。; 符合. 台账记录:1、生产设施运行管理信息(生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用油墨的固含量、VOCS含量、含水率(水性油墨)等信息的检测报告)；2、废气污染治理设施运行管理信息(燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次)；3、监测记录信息(主要污染排放口废气排放记录(手工监测和在线监测)等)；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料(天然气)消耗记录。. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。. 运输方式; 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源车辆占比不低于80%，其他车辆达到国四排放标准；2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆(含燃气)或新能源车辆占比不低于80%，其他车辆达到国四排放标准；3、厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械占比不低于80%。; 本项目运营期将按B级绩效分级运输方式相关指标要求执行。; 符合. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。; 本项目运营期将按要求建立门禁系统和电子台账; 符合. 综上所述，本项目运营期可满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）中包装印刷行业B级绩效分级指标相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 河南德鲁特包装材料有限公司成立于2017年7月23日，法人代表杨过昊，注册地址为洛阳市孟津县麻屯镇李营村。随着我国经济快速发展，人们的生活物质水平不断提高，审美意识也在不断的增强，客户为了提高自身产品的价值和附加值，对外包装的要求也逐渐提升，包装印刷行业市场前景良好，为了满足市场需求，河南德鲁特包装材料有限公司拟投资4000万元，在洛阳空港产业集聚区建设“印刷制品生产项目”。本项目已由洛阳空港产业集聚区管理委员会审核同意备案，项目代码：2110-410322-04-05-222541（详见附件2）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目吹膜生产线工艺属于《名录》中“二十六、橡胶和塑料制品业29-53塑料制品业292”；凹版印刷生产线工艺和柔印凸版印刷生产线工艺属于《名录》中“二十、印刷和记录媒介复制业23——39印刷231”。其中橡胶和塑料制品业建设项目中涉及“以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”，应编制环境影响报告书，其他（年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外）的，应编制环境影响报告表；印刷和记录媒介复制业建设项目中涉及“年用溶剂油墨10吨及以上的”的，应编制环境影响报告书，其他（激光印刷除外；年用低VOCS含量油墨10吨以下的印刷除外），应编制环境影响报告表。依据建设项目分类管理名录，并征求环保主管部门意见，本项目应编制环境影响报告表。本项目环评类别确定依据见下表。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十、印刷和记录媒介复制业23. 39.印刷231; 年用溶剂油墨10吨及以上的; 其他（激光印刷除外；年用低VOCS含量油墨10吨以下的印刷除外）; /. 二十六、橡胶和塑料制品业29. 53.塑料制品业292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外）; /. 受建设单位委托，我公司承担了该项目环境影响报告表的编制工作，环评工作委托书见附件1。我公司在接受委托后，立即组织有关技术人员进行了现场调查、环境保护目标识别、资料收集与分析等工作，并在此基础上，根据国家建设项目环境影响评价技术导则和规范的要求，本着“客观、公正、科学、规范”的精神，编制完成了该项目环境影响报告表，供建设单位报送生态环境主管部门审批并作为污染防治设施建设的依据。 2、建设地点及周围环境概况 本项目建设地点位于孟津县麻屯镇李营村，该项目用地属于工业用地。项目厂址北侧为洛阳龙景医疗设备有限公司，南侧隔村道为李营村，东侧为空地，西侧为墓园。厂址中心点地理坐标为：E112°22'38.768"，N34°45'2.184"，海拔高度258m。项目区域地理位置图见附图1。 3、项目主要建设内容 本项目总投资4000万元，项目占地面积9923m2。本项目基本情况见表2-2，主要建设内容见表2-3。 表2-2 本项目基本情况一览表 项 目; 内 容. 建设单位名称; 河南德鲁特包装材料有限公司. 统一社会信用代码; 91410300MA447H8548. 法人代表; 杨过昊. 项目名称; 河南德鲁特包装材料有限公司印刷制品生产项目. 工程性质; 新建. 建设地点及用地性质; 孟津县麻屯镇李营村，工业用地. 产品方案及生产规模; 年产600吨印刷制品. 生产工艺; 吹膜生产线工艺：原料（外购）—混料—上料吹膜—分切—复合—检验—入原料库；凹版印刷生产线工艺：电雕版（外购）—调墨调胶—凹版印刷—复合—熟化—分切—制袋—检验—包装入库；柔印凸版印刷生产线工艺：凸印版（外购）—柔版印刷—焊管—铸头—贴膜—旋盖—检验—包装入库. 项目组成; 生产设施：吹膜车间、印刷车间 辅助设施：办公楼、成品库房、厨房餐厅、门卫室等 环保设施：活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置、油烟净化装置、化粪池、隔油池、一般固废暂存间、危废暂存间等. 占地面积; 项目占地面积9923m2，其中建筑面积为5561m2. 工程投资; 总投资4000万元，其中环保投资36万元. 工作制度; 年工作日260天，1班/天，8小时/班. 劳动定员; 20人，其中工人15人，技术及管理人员5人. 工程进度; 5个月，预计投产日期为2022年5月. 表2-3 本项目主要建设内容 工程类别; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 吹膜车间; 1座，钢结构厂房，共1层，建筑面积975m2，车间内设置有生产区，主要用于吹膜生产线工艺生产。; 新建. 印刷车间; 1座，钢结构厂房，局部2层，1楼建筑面积2730m2，车间内设置生产区、封闭调墨间、油墨胶水暂存区、版辊暂存区、版房、原材料房等，主要用于凹版印刷生产线和柔印凸版印刷生产线工艺生产及原料储存；局部2楼建筑面积169m2，主要用于员工办公。; 厂区 现有. 辅助工程; 办公楼; 1座，砖混结构，共1层，总建筑面积372m2，主要用于员工办公。; 新建. 成品库房; 1座，砖混结构，共1层，总建筑面积1225m2，主要用于产品暂存。; 新建. 厨房餐厅; 1座，砖混结构，共1层，总建筑面积30m2，主要用于员工就餐。; 新建. 门卫室; 1间，砖混结构，建筑面积24m2，主要用于厂区守卫。; 新建. 公用工程; 供电; 由洛阳空港产业集聚区电网供给。; 新建. 供水; 来自洛阳空港产业集聚区市政自来水管网。; 新建. 排水; 雨污分流；雨水排至雨水管网。食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起经化粪池沉淀处理后经市政污水管网进入麻屯镇污水处理厂处理。; 新建. 环保工程; 各生产工序废气; 活性炭吸附/脱附+催化燃烧+15m高排气筒DA001（1套）。; 新建. 食堂废气; 油烟净化器+高于屋顶1m排气筒DA002（1套）。; 新建. 生活污水; 共1座，容积为2m3，用于食堂废水的处理。; 新建. 共2座，容积合计为10m3（2个5m3化粪池），用于职工生活污水的收集处理。; 新建. 一般固废暂存间; 共1座，占地面积24m2，用于一般固体废物的收集和临时储存。; 新建. 危废暂存间; 共1座，占地面积12m2，用于危险固体废物的收集和临时储存。; 新建. 4、主要产品及产能 本项目年产600吨印刷制品，本项目主要产品及产能见下表。 表2-4 本项目主要产品及产能 产品名称; 产量（t/a）; 备注. 凹版印刷制品; 400; 包装袋印刷. 凸版印刷制品; 200; 管状包材印刷. PE膜; 400; 自用原料，用于凹版印刷制品和凸版印刷制品. 5、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-5 主要生产设备一览表 生产车间; 设备名称; 规格/型号; 单位; 数量; 备注. 吹膜车间; 混料机; /; 台; 1; 混料. 吸料机; /; 台; 1; 上料. 上吹共挤吹膜机组; /; 组; 1; 吹膜. 风冷冷水机; /; 台; 1; 冷却. 自动高速分切机; /; 台; 1; 分切. 无溶剂复合机; /; 台; 1; 复合. 印刷车间; 凹版印刷; 8色电脑自动凹版印刷机; Delute-Wy1000AS; 台; 2; 印刷. 数字化干式复合机; SFH1000A; 台; 2; 复合. 熟化室; /; 间; 1; 熟化. 控制带滚刀分割机; HTFQ-1200; 台; 1; 分切. 制袋机; WZD; 台; 6; 制袋. 柔印凸版印刷; 12色电脑自动凸版印刷机; Delute-ty420AS; 台; 2; 印刷. 全自动焊管机; Delute-hg001; 台; 3; 焊管. 铸头机; /; 台; 3; 铸头. 贴膜机; /; 台; 2; 贴膜. 旋盖机; /; 台; 3; 旋盖. 对比《产业结构调整指导目录》（2019年本）以及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）》，本项目所选用的生产设备均不在上述目录之中，无淘汰类生产设备。 6、主要原辅材料、能源消耗 本项目主要原辅材料、能源消耗情况见下表。 表2-6 主要原辅材料、能源消耗情况一览表 吹膜工艺. 序号; 名称; 单位; 年耗量; 包装 方式; 备注. 1; 低密度聚乙烯; t/a; 280; 25kg/袋; 外购. 2; 线性低密度聚乙烯; t/a; 80; 25kg/袋; 外购. 3; 乙烯-乙烯醇共聚物; t/a; 40; 25kg/袋; 外购. 4; 铝膜; t/a; 5; 袋装; 外购. 5; 水性胶水; t/a; 4; 20kg/桶; 外购，水性胶水与水调胶比例5:1（食品专用胶水）. 凹版印刷. 序号; 名称; 单位; 年耗量; 包装 方式; 备注. 1; 电雕版; 支/年; 800; /; 外购. 2; BOPP膜; t/a; 35; 袋装; 外购，表层膜. 3; PA膜; t/a; 5; 袋装; 外购，表层膜. 4; PET膜; t/a; 45; 袋装; 外购，表层膜. 5; VMPET膜（聚酯镀铝膜）; t/a; 30; 袋装; 外购，中间层膜. 6; 铝膜; t/a; 20; 袋装; 外购，中间层膜. 7; PE膜; t/a; 200; 袋装; 前期外购、后期吹膜工序建成投产后自产（底层膜）. 8; CPP膜; t/a; 65; 袋装; 外购，底层膜. 9; 油性油墨; t/a; 2; 20kg/桶; 外购，油性油墨与乙酸乙酯调墨比例为7:3. 10; 水性油墨; t/a; 3; 20kg/桶; 外购，水性油墨与水和酒精调墨比例为10:9:1. 11; 酒精（乙醇）; t/a; 0.3; 20kg/桶. 12; 溶剂型胶水; t/a; 1; 20kg/桶; 外购，溶剂型胶水与乙酸乙酯调胶比例3:1（食品专用胶水）. 13; 水性胶水; t/a; 2; 20kg/桶; 外购，水性胶水与水调胶比例5:1（食品专用胶水）. 14; 乙酸乙酯; t/a; 1.2; 90kg/桶; 外购. 柔印凸版印刷. 序号; 名称; 单位; 年耗量; 包装方式; 备注. 1; 凸印版; 支/年; 600; /; 外购. 2; PE+PE（塑塑片材）; t/a; 80; /; 前期外购、后期吹膜工序建成投产后自产. 3; PE+Al+PE（铝塑片材）; t/a; 120; /. 4; UV油墨; t/a; 2; 20kg/桶; 外购. 5; 铝膜; t/a; 0.3; 袋装; 外购，用于贴膜. 6; 盖子; t/a; 1; 袋装; 外购，用于旋盖. 能源. 1; 水; m3/a; 321.1; /; 市政自来水管网. 2; 电; kw·h/a; 15万; /; 市政电网. 理化性质： （1）低密度聚乙烯（LDPE）：是聚乙烯树脂中最轻的品种，呈乳白色、无味、无臭、无毒、表面无光泽的蜡状颗粒，密度为0.91~0.93g/cm3。具有良好的柔软性、延伸性、电绝缘性、透明性、易加工性和一定的透气性。其化学稳定性能较好，耐碱、耐一般有机溶剂。 （2）线性低密度聚乙烯（LLDPE）：无毒、无味、无臭的乳白色颗粒，密度为0.918~0.935g/cm3。它与LDPE相比，具有较高的软化温度和熔融温度，有强度大、韧性好、刚性大、耐热、耐寒性好等优点，还具有良好的耐环境应力开裂性，耐冲击强度、耐撕裂强度等性能，并可耐酸、碱、有机溶剂等而广泛用于工业、农业、医药、卫生和日常生活用品等领域。 （3）乙烯-乙烯醇共聚物（EVOH）：将乙烯聚合物的加工性和乙烯醇聚合物的阻隔作用相结合，乙烯-乙烯醇共聚物不仅表现出极好的加工性能，而且也对气体、气味、香料、溶剂等呈现出优异的阻断作用。EVOH树脂具有很强的耐油性和耐有机溶剂性能。由于同乙烯结合而具有热稳定性，含有EVOH阻隔层的多层容器是完全可以重复利用的。在食品包装方面使含有EVOH阻隔层的塑料容器能代替许多玻璃和金属容器。 （4）BOPP膜（双向拉伸聚丙烯薄膜）：BOPP薄膜无色、无嗅、无味、无毒，并具有高拉伸强度、冲击强度、刚性、强韧性和良好的透明性。BOPP薄膜具有良好的印刷适应性，可以套色印刷而得到精美的外观效果，因而常用作复合薄膜的面层材料。 （5）PA膜（聚酰胺薄膜）：聚酰胺与一般塑料相比具有耐磨、强韧、耐药品、耐热、耐寒、易成型、无毒、易染色等优点，而PA膜最大的特点是氧气透过率低，因而在包装领域引起了人们的重视。 （6）PET膜（聚酯基片）；是一种性能比较全面的包装薄膜。其透明性好，有光泽；具有良好的气密性和保香性。PET薄膜的机械性能优良，其强韧性是所有热塑性塑料中最好的，抗张强度和抗冲击强度比一般薄膜高得多，且挺力好，尺寸稳定，适于印刷、纸袋等二次加工。PET薄膜还具有优良的耐热、耐寒性和良好的耐化学药品性和耐油性。 （7）VMPET膜（镀铝膜）：镀铝膜既有塑料薄膜的特性，又具有金属的特性。薄膜表面镀铝的作用是遮光、防紫外线照射，既延长了内容物的保质期，又提高了薄膜的亮度，从一定程度上代替了铝箔，也具有价廉、美观及较好的阻隔性能，因此，镀铝膜在复合包装中的应用十分广泛，主要应用于饼干等干燥、膨化食品包装以及一些医药、化妆品的外包装上。 （8）CPP膜（未拉伸聚丙烯薄膜）：CPP是塑胶工业中通过流延挤塑工艺生产的聚丙烯(PP)薄膜。 （9）油性油墨：彩色液体及无色液体，具有溶剂气味，密度0.8-1.3，主要成分为醇类（5%-10%）、酯类（33%-60%）、聚氨酯树脂（0%-32%）、氯乙烯乙酸乙烯酯共聚树脂（1%-10%）、颜料（8%-35%）。根据油性油墨检测报告可知，油性油墨中VOCS挥发份为40%，满足《油墨中可挥发有机化合物(VOCS)含量的限值》(GB38507-2020)相关要求（凹印溶剂油墨挥发性有机化合物(VOCS)限值≤75%）。 （10）水性油墨：带颜色液体，与水混溶，主要成分为颜料（0%-40%）、水性合成树脂（10%-30%）、水（10%-30%）、添加剂（0.01%-1%）、无水乙醇（5%-25%）、丙二醇（0.01%-1%）。根据水性油墨检测报告可知，水性油墨中VOCS挥发份为12.2%，满足《油墨中可挥发有机化合物(VOCS)含量的限值》(GB38507-2020)相关要求（凹印水性油墨-非吸收性承印物挥发性有机化合物(VOCS)限值≤30%）。 （11）UV油墨：UV（紫外光固化）油墨是指在紫外线照射下，利用不同波长和能量的紫外光使油墨连接料中的单体聚合成聚合物，使油墨成膜和干燥的油墨。具有高色强、优异的附着力、在LED UV干燥系统下干燥速度快等性能，并有良好的基材适应性。根据UV油墨检测报告可知，UV油墨中VOCS挥发份为3.81%，满足《油墨中可挥发有机化合物(VOCS)含量的限值》(GB38507-2020)相关要求（柔印能量固化油墨挥发性有机化合物(VOCS)限值≤5%）。 （12）溶剂型胶水：本项目使用溶剂型胶水为淡黄色透明溶剂型聚氨酯胶粘剂，分为A胶和B胶（A胶与B胶配比为5:1），其中A胶粘度（25℃）为4270mPa·s、B胶粘度（25℃）为2196mPa·s；A胶不挥发份含量87%、B胶不挥发份含量82%，不含苯、甲苯、二甲苯。根据溶剂型胶水检验报告可知，A胶VOCS挥发份为13%、B胶VOCS挥发份为18%，均满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)相关要求（聚氨酯类溶剂型胶粘剂VOCS含量限值≤250g/L=25%）。 （13）水性胶水：本项目使用水性胶水为无色或淡黄色半透明溶剂型聚氨酯胶粘剂，分为A胶和B胶（A胶与B胶配比为5:1），其中A胶粘度（25℃）为3050mPa·s、B胶粘度（25℃）为829mPa·s；A胶不挥发份含量97%、B胶不挥发份含量98%，不含苯、甲苯、二甲苯。根据水性胶水检验报告可知，A胶VOCS挥发份为3%、B胶VOCS挥发份为2%，均满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)相关要求（聚氨酯类水基型胶粘剂VOCS含量限值≤50g/L=5%）。 （14）乙酸乙酯：无色透明液体可燃液体、低毒性，易挥发，相对密度为0.9，熔点为-83℃，沸点为77℃，微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 7、劳动定员及生产制度 本项目劳动定员20人，其中管理及技术人员5人，生产工人15人。年工作260天，每天1班，每班工作8小时。 8、公用工程 （1）给水 本项目给水由洛阳空港产业集聚区市政自来水管网集中供给，其压力、水质、水量可满足本项目生产、生活使用。本项目总用水量为321.1m3/a。 ①生活用水：本项目劳动定员为20人，厂区设有食堂无住宿。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工生活用水按照60L/人·d计，则职工生活用水量为1.2m3/d，年生活用水量为312m3。 ②生产用水：本项目生产用水主要水性油墨调墨用水、水性胶水调胶用水和风冷冷水机冷却用水，生产总用水量为9.1m3/a（0.035m3/d）。其中水性油墨调墨用水量为2.7m3/a（0.0104m3/d），水性胶水调胶用水量为1.2m3/a（0.0046m3/d），风冷冷水机冷却用水日损耗量为0.02m3/d（5.2m3/a）。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。雨水排至雨水管网；食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起经化粪池沉淀处理后经市政污水管网进入麻屯镇污水处理厂处理。生产用水中调墨及调胶用水混入原料中不外排，冷却用水循环利用定期补充不外排，故本项目无生产废水产生。 （3）供电 本项目供电由洛阳空港产业集聚区电网供给，年用电量为15万kw·h，供电负荷可满足生产、生活要求。 9、厂区平面布置 本项目总平面布置按照生产工艺流程进行合理布设，主要划分为吹膜车间、印刷车间、办公楼、成品库房等；吹膜车间位于厂区北侧区域、印刷车间位于厂区中部区域、办公楼位于厂区西南侧区域、成品库房位于厂区的东南侧区域。本项目厂区布置设计符合规划、消防等基本条件、交通便利，布局合理，能够满足项目生产要求和相关环保要求，具体厂区总平面布置及车间设备布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程 1.1施工期 本项目施工期主要包括吹膜车间、办公楼、成品库房、厨房餐厅等构筑物建设及生产设备环保设备安装等。施工过程会产生噪声、扬尘、固废、少量污水等污染物，施工期工艺流程及产污环节见下图。 基础工程 主体工程 设备安装 工程验收 交付使用 扬尘、噪声 车辆尾气 噪声 扬尘、车辆尾气、废水、建筑垃圾、噪声 图2-1 本项目施工期工艺流程及产污环节图 1.2运营期 1、吹膜工艺 混料 上料、吹膜 检验 废气、噪声 噪声 废气、噪声 复合 入原 料库 原材料 （外购） 分切 固废、噪声 固废 图2-2 吹膜工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）混料：外购原材料（低密度聚乙烯、线性低密度聚乙烯）按照一定比例由人工倒入混料机料斗内，混合15min后通过混料机下料口卸料至不锈钢材箱中，料箱加盖。卸料口与料箱圆洞之间由塑料管连接。主要污染因素：设备运转噪声（混料过程原料均为颗粒料无废气产生）。 （2）上料、吹膜：通过吸料机将混好的料和乙烯-乙烯醇共聚物抽送到上吹共挤吹膜机组的各个料箱内。上吹共挤吹膜机组配套6个挤出机，其中1个挤出机上料为乙烯-乙烯醇共聚物，另外5个挤出机上料为混料后的低密度聚乙烯与线性低密度聚乙烯混合物。各挤出机均配套有上料料箱，料箱内原料通过真空抽出方式输送至挤出机锥形料斗。料箱与挤出机进料口之间用塑料管连接。（电加热，加热温度180℃左右，吹膜过程通过风冷冷水机对设备进行冷却降温）。主要污染因素：上料吹膜废气非甲烷总烃，设备运转噪声。 （3）分切：将吹好的膜通过自动高速分切机分切成下道工序所需规格，分切好后PE膜一部分用于凹版印刷工序；另一部分PE膜需经过复合工序复合成为片材后用于凸版印刷工序。主要污染因素：分切过程产生的废边角料，设备运转噪声。 （4）复合：对于分切好的用于凸版印刷工序的PE膜与PE膜或PE膜、Al膜与PE膜，通过无溶剂复合机使用食品专用胶水（水性胶水）复合成塑塑片材（PE+PE）或铝塑片材（PE+Al+PE）（电加热，温度50℃左右）。主要污染因素：复合废气非甲烷总烃、设备运转噪声。 （5）检验：对分切好的用于凹版印刷工序的PE膜和复合用于凸版印刷工序的片材进行人工检验，检验不合格品按废品处理。主要污染因素：不合格品。 （6）入原料库：将检验合格产品暂存于原料库，用于凹版或凸版印刷工序。 2、凹版印刷 电雕版（外购） 凹版印刷 复合 熟化 电加热 分切 制袋 检验 包装入库 废气、噪声 废气、噪声 废气 废气、噪声 噪声、固废 固废 电加热 调墨、调胶 废气 图2-3 凹版印刷生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）调墨调胶：项目在印刷前需要根据产品需要进行调墨调胶，调墨调胶在密闭调墨间内进行。主要污染因素：调墨调胶废气非甲烷总烃。 （2）凹版印刷：将表层膜BOPP、PET和铝膜放入8色电脑自动凹版印刷机进行印刷（本项目不进行制版，电雕版外购）。主要污染因素：凹版印刷废气非甲烷总烃、设备运转噪声。 （3）复合：根据客户要求将印刷件放入数字化干式复合机进行各层薄膜（包括表层膜、中间膜和底膜）的复合（电加热，加热温度70度），即将食品专用胶水涂布到印刷好的塑料薄膜上，再与另一层PE/CPP薄膜层压贴合成复合薄膜。主要污染因素：复合废气非甲烷总烃、设备运转噪声。 （4）熟化：将复合好的膜件放入封闭的熟化室内（电加热，加热温度56℃左右、熟化时间48h），使食品专用胶水的主剂、熟化剂反应交联并和复合基材表面相互作用。主要污染因素：熟化废气非甲烷总烃。 （5）分切：将塑料薄膜按产品要求用控制带滚刀分切机进行分切。主要污染因素：分切过程产生的废边角料，设备运转噪声。 （6）制袋：将分切好的塑料薄膜用制袋机进行压合制袋（电加热，温度90℃左右），其中熟食肉制品、方便面类、饼干类、调料类、药品农药类等用镀铝膜包装后再进行制袋。主要污染因素：制袋废气非甲烷总烃、设备运转噪声。 （7）检验：对分切后的包装袋进行质量检验，检验不合格品按废品处理。主要污染因素：不合格品。 （8）包装入库：检验合格产品，纸箱包装入库待售。 3、柔印凸版印刷 凸印版 （外购） 柔版印刷 焊管 铸头贴膜 旋盖 检验 包装 入库 废气、噪声 噪声 废气、噪声、固废 固废 噪声 图2-4 柔印凸版印刷生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）柔版印刷：将塑塑或铝塑片材放入柔版印刷机进行印刷（本项目不进行制版，凸印版外购）。本项目柔印凸版印刷使用环保UV油墨。油墨的干燥方式为UV灯。主要污染因素：柔版印刷废气非甲烷总烃、设备运转噪声。 （2）焊管：根据产品需求，对印刷好的半成品通过全自动焊管机进行焊接，焊接采用PE对PE用超微焊接成管状，无需加热。主要污染因素：设备运转噪声。 （3）铸头贴膜：使用铸头机对焊接好的软管头部进行铸头（电加热，加热160℃左右），铸出所需形状及螺纹用于软管旋盖。铸头后软管直接通过贴膜机将封口铝膜贴在软管头部出口。主要污染因素：铸头贴膜废气非甲烷总烃、设备运转噪声及废下脚料。 （4）旋盖：将外购软管盖子通过旋盖机进行旋盖。主要污染因素：设备运转噪声。 （5）检验：对旋盖后的软管进行人工质量检验，检验不合格品按废品处理。主要污染因素：不合格品。 （6）包装入库：检验合格产品，纸箱包装入库待售。 2、产排污环节 2.1施工期 1、废气 施工期大气污染源主要为施工扬尘和车辆尾气。 2、废水 施工期的废水排放主要来自于施工机械和车辆冲洗废水和施工人员的生活污水等。 3、噪声 施工期主要噪声源有：施工机械、运输车辆、设备安装等，声级在80~90dB(A)之间。 4、固废 施工期产生固废为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 2.2运营期 1、废气 本项目运营期废气主要为吹膜生产线上料吹膜及复合工序产生废气非甲烷总烃；凹版印刷生产线调墨调胶、凹版印刷、复合、熟化及制袋工序产生废气非甲烷总烃；柔印凸版印刷生产线柔版印刷及铸头贴膜工序产生废气非甲烷总烃；食堂油烟废气。 2、废水 本项目运营期产生的废水主要为生活污水。 3、噪声 本项目运营期产生的噪声主要为：生产设备和废气治理设备运行产生的噪声。 4、固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要为：废边角料、不合格品、废下脚料、废包装桶、废电雕版、废凸印版、生活垃圾、废溶剂型原料包装桶、废含油墨抹布、废活性炭。其中废边角料、不合格品、废下脚料、废包装桶、废电雕版、废凸印版属于一般固体废物；废溶剂型原料包装桶、废含油墨抹布、废活性炭、废催化剂属于危险废物。 2.3、产污环节汇总 本项目施工期及运营期产污环节及污染防治措施汇总列于下表。 表2-7 本项目产污环节、主要污染物及治理措施一览表 产污环节; 主要污染物; 治理措施及去向. 施工期; 废气; 施工扬尘; 扬尘; 篷布覆盖、洒水. 车辆尾气; CO、NOX; 加强对机械设备和运输车辆的保养维护. 废水; 冲洗废水; SS; 沉淀池（2m3）. 生活污水; COD、氨氮、SS; 经化粪池（5m3）沉淀处理后清掏肥田. 噪声; 施工机械、运输车辆、设备安装; 噪声; 采用低噪声机械，并设置声障装置，合理安排高噪声作业时段等. 固体 废物; 施工过程; 建筑垃圾; 运至指定的建筑垃圾消纳场. 生活垃圾; 定期由环卫部门清运至垃圾填埋场. 运营期; 废气; 各生产工序废气; 非甲烷总烃; 活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒DA001. 食堂废气; 油烟; 油烟净化器+高于屋顶1m高排气筒DA002. 废水; 生活污水; COD、氨氮、SS、动植物油; 食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起经化粪池沉淀处理后经市政污水管网进入麻屯镇污水处理厂处理. 噪声; 设备运转; 噪声; 建筑物隔声、选用低噪声设备、设备基础减振、加强设备保养. 固体废物; 分切; 废边角料; 外售综合利用. 检验; 不合格品; 外售综合利用. 铸头贴膜; 废下脚料; 外售综合利用. 原料使用; 废包装桶; 外售综合利用. 更换印刷版; 废电雕版、废凸印版; 擦拭干净后由厂家回收利用. 原料使用; 废溶剂型原料包装桶; 妥善储存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位处理. 擦拭墨盒、印刷版等; 废含油墨抹布. 废气处理; 废活性炭、废催化剂. 职工生活; 生活垃圾; 定期由环卫部门清运至垃圾填埋场. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，根据现场勘查，厂区目前为空置状态不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）空气质量达标区判定 本项目所在地属于环境空气质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《2020年洛阳市环境质量状况公报》，区域环境空气质量现状监测结果见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价结果表 污染物; 评价指标; 现状浓度 (μg/m3); 标准值 (μg/m3); 占标率(%); 达标 情况. SO2; 平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. PM2.5; 平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. PM10; 平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.3mg/m3; 4.0mg/m3; 32.5; 达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 166; 160; 103.7; 不达标. 由上表可知，洛阳市区域SO2、NO2、CO的相应浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值；PM2.5、PM10、O3的相应浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的区域达标判定要求，2020年度洛阳市属于不达标区。 目前，洛阳市正在积极推进实施《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》及《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》，着力调整优化产业结构、能源结构、运输结构、用地结构和农业投入结构，推动大气污染综合治理、系统治理、源头治理，实施细颗粒物（PM2.5）与臭氧（O3）协同控制，强化挥发性有机物（VOCS）和氮氧化物（NOX）协同治理，统筹空气质量改善和碳达峰工作，推进治理体系和治理能力现代化。预计随着大气污染防治攻坚战的组织实施，区域环境空气质量将不断改善。 （2）基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2020年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 表3-2 基本污染物环境质量现状 污染物; 评价指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值(μg/m3); 占标率(%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 30; 40; 75; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 54; 35; 154.3; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 93; 70; 132.9; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1500; 4000; 37.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 201; 160; 125.6; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2020年环境空气中SO2、NO2和CO现状浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10和O3现状浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。区域环境空气质量现状一般。 （3）其他特征污染物环境质量现状 为进一步了解区域环境空气质量现状，本次现状评价引用《孟津县昌明塑料制品有限公司年产200吨塑料制品项目》（报批版）中河南松筠检测技术有限公司于2020年12月25日~12月31日对所在区域环境空气的监测数据，监测点为洛阳永伟钢结构有限公司厂址、麻屯镇区，监测因子为非甲烷总烃，连续监测七天。监测结果详见下表。 表3-3 监测结果统计表 - 监测点位; - 监测 - 项目; - 浓度范围（mg/m3）; - 标准指 - 数范围; - 标准值 - （mg/m3）; - 最大浓度占标率%; - 达标情况. - 洛阳永伟钢结构有限公司厂址; - 非甲烷总烃; - 0.4~0.53; - 0.2~0.265; - 2; - 26.5; - 达标. 麻屯镇区; - 0.39~0.53; - 0.195~0.265; - 2; - 26.5; - 达标. 由上表可知，本项目所在区域非甲烷总烃监测值满足《大气污染综合排放标准详解》中浓度要求。 2、地表水环境质量现状 本项目食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起经化粪池沉淀处理后经市政污水管网进入麻屯镇污水处理厂处理后排入瀍河。为了解瀍河现状水质，引用洛阳市环境监测站2020年对瀍河中后李断面的监测数据，监测因子为COD、氨氮、TP。监测结果见下表。 表3-4 瀍河中后李断面地表水水质监测结果 单位：mg/L 时间; 断面; COD; NH3-N; TP. 监测值; Ⅲ类标准; 超标倍数; 监测值; Ⅲ类标准; 超标倍数; 监测值; Ⅲ类标准; 超标倍数. 2020.1.7; 中后李断面; 8; 20; /; 0.432; 1.0; /; 0.111; 0.2; /. 2020.1.20; 19; 20; /; 1.28; 1.0; 0.28; 0.098; 0.2; /. 2020.3.3; 11; 20; /; 0.573; 1.0; /; 0.090; 0.2; /. 2020.3.17; 9; 20; /; 0.637; 1.0; /; 0.068; 0.2; /. 2020.4.1; 16; 20; /; 0.677; 1.0; /; 0.118; 0.2; /. 2020.4.14; 50; 20; 1.5; 3.11; 1.0; 2.11; 0.769; 0.2; 2.85. 2020.5.7; 25; 20; 0.25; 3.20; 1.0; 2.20; 0.463; 0.2; 1.32. 2020.5.21; 45; 20; 1.25; 1.78; 1.0; 0.78; 0.195; 0.2; /. 2020.6.2; 17; 20; /; 0.966; 1.0; /; 0.185; 0.2; /. 2020.6.16; 13; 20; /; 0.134; 1.0; /; 0.040; 0.2; /. 2020.9.1; 10; 20; /; 0.048; 1.0; /; 0.062; 0.2; /. 2020.10.12; 9; 20; /; 0.208; 1.0; /; 0.024; 0.2; /. 由上表可知，2020年1月～2020年10月中瀍河中后李断面COD出现超标的月份为4月、5月，最大超标倍数为1.5；NH3-N出现超标的月份为1月、4月、5月，最大超标倍数为2.20；TP出现超标的月份为4月、5月，最大超标倍数为2.85。超标原因主要为河道流量小，沿途排入的生活污水较多，加上降雨量少，造成水体自净能力较差，污染源得不到有效稀释。该断面其他月份断面水质因子能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准要求，通过实施《洛阳市2020年水污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚〔2020〕3号），将不断改善该区域地表水环境质量。 3、声环境质量现状 为了解项目厂址周围声环境质量现状，本次环评对项目所在厂界及周围敏感点的噪声环境进行了现状监测，监测时间为2021年11月11日~2021年11月12日，监测结果统计见下表。 表3-5 噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 监测点位; 2021.11.11; 2021.11.12; 达标分析; 执行标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 56; 44; 55; 46; 达标; 昼60，夜50. 南厂界; 58; 45; 57; 46; 达标. 西厂界; 54; 44; 53; 45; 达标. 李营村; 51; 40; 49; 38; 达标; 昼55，夜45. 由上表监测结果可知，本项目东、南、西三侧厂界噪声监测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，敏感点李营村的噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，说明区域声环境质量现状较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 结合本项目所在区域功能区划，确定本项目主要环境保护目标见下表。 表3-6 本项目环境保护目标一览表 环境 要素; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 规模（人）; 相对厂界距离(m); 距离生产车间最近距离(m). 环境 空气; 李营村; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; S; 1050; 20; 55. 水泉村; E; 320; 275; 290. 声环境; 李营村; 居民; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; S; 1050; 20; 55. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 本项目废气、废水、噪声及固体废物污染物排放执行标准见下表。 表3-7 本项目污染物排放控制标准 类别; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 非甲烷总烃; 企业边界：1.0mg/m3. 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）; 非甲烷总烃（DA001）; 排放浓度：40mg/m3. 排放速率：1.0kg/h. 非甲烷总烃 （厂区内无组织：在厂房外设置监控点）; 监控点处1h平均浓度值：6mg/m3. 监控点处任意一次浓度值：20mg/m3. 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）; 油烟; 油烟浓度：1.5mg/m3. 去除效率≥90%. 废水; 《污水综合排放标准》(GB8978—1996)表4三级标准; COD; 500mg/L. 氨氮; /. SS; 400mg/L. 动植物油; 100mg/L. 麻屯镇污水处理厂进水水质要求; COD; 380mg/L. 氨氮; 32mg/L. SS; 200mg/L. 动植物油; /. 噪声; 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1要求; 等效连续A声级; 昼间70dB(A) 夜间55dB(A). 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 昼间60dB(A) 夜间50dB(A). 固体 废物; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. |
| 总量 控制 指标 | 本项目食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起经化粪池沉淀处理后经市政污水管网进入麻屯镇污水处理厂处理。经化粪池沉淀处理后COD排放量为0.0699t/a、氨氮排放量为0.0073t/a，COD、氨氮纳入麻屯镇污水处理厂总量控制指标进行管理，根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），本项目不再申请有关重点污染物排放总量。 需替代的大气总量控制指标为VOCS0.8321t/a，可通过洛阳榕拓焦化有限责任公司进行削减。洛阳榕拓焦化有限责任公司100万吨/年冶金焦项目已于2020年实施关停，工业减排量为：二氧化硫120吨、氮氧化物3654.5494吨、烟粉尘245吨、挥发性有机物920.44吨。 本项目新增排放的大气污染物VOCS可从洛阳榕拓焦化有限责任公司减排量中进行等量替代削减，不增加区域大气污染物排放量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工过程产生的废气（施工扬尘、施工机械设备及车辆尾气）、废水（施工机械和车辆冲洗废水和施工人员的生活污水）、噪声（运输车辆及设备安装产生的噪声）、固体废物（建筑垃圾和施工人员生活垃圾）等污染因素，如不妥善处理，对周围环境会产生一定影响。 1、大气环境影响分析 - 根据“主要污染工序分析”可知，本项目施工期废气主要为施工扬尘和机械设备及车辆尾气（CO、NOX）。 （1）扬尘 本项目施工过程产生的扬尘，会使局部地区空气中的TSP时段性增加，但这些影响是暂时的，将随着工程施工的完成而消除。扬尘与施工作业方式及气象条件有密切关，属无组织排放，难以定量。一般来说，干燥及风力大的条件下，扬尘量较大，其他情况下扬尘量小。施工过程通过适当洒水可有效降低扬尘量，抑尘效果详见下表。 表4-1 施工场地洒水抑尘效果试验结果 距离; 5m; 20m; 50m; 100m; 200m. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86; 0.56. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60; 0.29. 抑尘效果; 80.2; 51.6; 41.7; 30.2; 48.2. 施工过程还应严格落实《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2021]5号）中“加强扬尘综合治理”的相关要求(“七个百分之百”、扬尘污染防治措施、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆）等要求)。 为进一步减少施工扬尘污染，本次评价要求： ①施工现场实行封闭管理，必须在大门口醒目位置设置扬尘治理责任公示牌和文明施工扬尘治理标准； ②施工时所有流散物料及裸地应该全部用篷布覆盖；施工道路要进行洒水降尘，控制粉尘污染； ③施工工地出入口应用砼、沥青等硬化，出口处硬化路面不得小于出口宽度，现场道路及作业场地应进行硬化处理； ④划定固定的施工车辆行车路线，每次车辆驶处施工场地时必须对车辆进行冲洗； ⑤在干燥天气，适当加大洒水降尘频次，至少每天洒水降尘一次； ⑥四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工； ⑦加强施工现场管理，落实目标责任制。 评价认为，经采取上述措施后，本项目施工期的扬尘对周围环境的影响在可接受程度范围之内，项目施工期对大气环境影响较小。 （2）机械设备及车辆尾气 施工机械设备及车辆均会排放一定量的尾气（CO、NOX），这些尾气具有排放点分散、无组织，排放量小等特点，加之施工场地开阔，扩散条件好，在施工期加强对机械设备和运输车辆的保养维护，使其正常运行，减少油耗降低污染。 综上所述，通过采取上述措施后，本项目施工期废气均能得到有效治理，不会对周围大气环境造成明显不利影响，且随着施工期的结束，对周围大气环境的影响也将结束。 2、水环境影响分析 - 根据“主要污染工序分析”可知，本项目施工期废水主要为施工机械和车辆冲洗废水、施工人员生活污水。 （1）施工生产废水（冲洗废水） 施工机械和车辆冲洗将产生冲洗废水，冲洗废水中的主要污染因子是SS，经沉淀池沉淀后回用于施工场地洒水抑尘，不外排。不会对周围水环境产生不利影响。 （2）施工期生活污水 施工期施工人员会产生生活污水，施工期生活污水经化粪池沉淀处理后清掏肥田。因此，项目施工期废水对周围水环境影响较小。 综上所述，本项目施工期废水不会对周围环境造成明显不利影响，且随着施工期的结束，对周围水环境的影响也将结束。 3、声环境影响分析 根据“主要污染工序分析”可知，本项目施工阶段施工噪声主要来源于施工机械、运输车辆、设备安装等，其中施工机械为主要噪声源。本工程在施工过程中使用的机械主要有：挖土机、打桩机、吊车等。施工机械所产生的噪声主要属于中低频噪声，因此在预测其影响时可只考虑其扩散衰减，即预测模型可选用： L2=L1-20lgr2/r1(r2>r1) 式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级（dB(A)）； r1、r2为接受点距声源的距离（m）。 由下式可推出噪声随距离增加而衰减的量：△L=L1-L2=20lgr2/r1。 根据上述衰减关系可计算出在无屏障的情形下，可计算出施工期主要机械设备噪声值随距离衰减的情况，结果见下表。 表4-2 施工机械不同距离噪声预测值 单位：dB(A) 距离 设备; 1m; 5m; 10m; 20m; 50m; 100m; 120m; 150m; 200m. 挖土机; 85; 71; 65; 59; 51; 45; 43; 41; 39. 打桩机; 90; 76; 70; 64; 56; 50; 48; 46; 44. 吊车; 80; 66; 60; 54; 46; 40; 38; 36; 34. 由上表可知，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）施工期昼间离声源设备5m范围内可能存在超标现象，夜间离声源设备50m范围内可能存在超标现象，施工期噪声对周围声环境有一定影响（昼间噪声限值70dB（A）、夜间噪声限值55dB（A））。为减小施工噪声对周围环境的影响，在具体施工的过程中，施工单位应严格执行《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》的规定，规范施工行为。同时，建议建设单位采取以下治理措施，来减轻施工噪声影响。 （1）为了减少施工对周边声环境的影响，不允许在晚上十时至次日上六时内施工，同时应在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械，并设置声障装置，以保障区域声环境质量； （2）如因建筑工程工艺要求或特殊需要必须连续作业而进行夜间施工的，施工单位必须提前7日持建管部门的证明向当地环境保护主管部门申报施工日期和时间，并在周围居民点张贴告示，经环境保护主管部门批准备案后方可进行夜间施工； （4）对夜间一定要施工又会影响周围居民生活的工地，应对施工机械采取降噪措施，同时也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障装置，以保证居民区的声环境质量； （5）合理安排施工时间，将可能产生强噪声的施工作业安排在白天（06：00～22：00），严格控制高噪声设备夜间施工运作。居民集中区高噪音施工机械夜间（22：00～06：00）应停止施工，严禁夜间进行打桩作业； （6）施工中合理安排施工及材料运输计划，施工车辆尽量避免在主干道和居民稠密区通行，避开行车高峰时间； （7）施工中应加强对施工机械的维护保养，避免因设备性能差而增大机械噪声的现象产生；建设单位应加强对运输车辆的管理，车辆进入施工现场尽量避免鸣笛。 综上所述，通过采取优先选用低噪声设备，合理安排高噪声作业时段，设置临时屏障等降噪措施可有效控制噪声对声环境影响，本项目施工期对周围声环境的影响不大。 4、固体废物环境影响分析 根据“主要污染工序分析”可知，本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。建筑垃圾经收集后按照相关规定运至指定的建筑垃圾消纳场，严禁随意倾倒；施工人员生活垃圾按每人每天0.5kg计，平均施工人员约20人，施工周期约为5个月，则施工期间产生的生活垃圾约为1.5t，定期由环卫部门清运至垃圾填埋场。 综上所述，本项目施工期固体废物均能得到合理有效的处理，去向明确，不会对周围环境产生明显不利影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响和保护措施 1、废气源强核算 （1）各生产工序废气 ①吹膜车间废气 本项目吹膜车间涉及废气主要为吹膜生产线吹膜工序和复合工序产生的废气非甲烷总烃。 本项目吹膜工序原料低密度聚乙烯、线性低密度聚乙烯和乙烯-乙烯醇共聚物加热温度为180℃左右，树脂颗粒的热分解温度要高于380℃时，才可以进行分解，所以一般生产过程中不会发生分解，但是树脂颗粒在热熔过程中局部温度过高还是会产生少量的有机废气（以非甲烷总烃计）。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），非甲烷总烃产污系数0.35kg/t原料，原料使用量为400t，则该工艺非甲烷总烃产生量为0.14t/a。 本项目吹膜生产线复合工序使用原料水性胶水复合过程会有有机废气挥发（以非甲烷总烃计），根据企业提供水性胶水检验报告可知水性胶水A胶有机废气挥发份含量3%，水性胶水B胶有机废气挥发份含量2%，AB水性胶水配比为5:1，水性胶水用量合计为4t/a，其中水性胶水A胶用量为3.33t/a、水性胶水B胶用量为0.67t/a，这里按最不利情况考虑有机废气挥发份全部挥发考虑，故水性胶水A胶非甲烷总烃产生量为0.0999t/a、水性胶水B胶非甲烷总烃产生量为0.0134t/a，吹膜生产线复合工序非甲烷总烃合计产生量为0.1133t/a。 综上所述，本项目吹膜生产线吹膜工序和复合工序非甲烷总烃废气合计产生量为0.2533t/a（0.14t/a+0.1133t/a=0.2533t/a）。 ②印刷车间废气 本项目印刷车间涉及废气主要为油性油墨和溶剂型胶水调墨调胶、凹版印刷、复合、熟化、制袋、柔版印刷、铸头贴膜工序产生废气非甲烷总烃。 本项目印刷车间设有密闭调墨间用于油性油墨和溶剂型胶水调墨调胶，调墨调胶过程会有少量有机废气挥发；本项目凹版印刷生产线凹版印刷、复合、熟化及柔版印刷工序生产过程会产生废气非甲烷总烃，其中水性油墨使用量3t/a、酒精（乙醇）使用量0.3t/a、油性油墨使用量2t/a、溶剂型胶水使用量1t/a（A胶0.83t/a、B胶0.17t/a）、水性胶水使用量2t/a（A胶1.67t/a、B胶0.33t/a）、乙酸乙酯使用量为1.2t/a、UV油墨使用量2t/a。根据企业提供原料检验报告可知水性油墨有机废气占比为12.2%、油性油墨有机废气占比为40%、溶剂型胶水A胶有机废气占比为13%、溶剂型胶水B胶有机废气占比为18%、水性胶水A胶有机废气占比为3%、水性胶水B胶有机废气占比为2%、UV油墨有机废气占比为3.81%，这里按最不利情况有机废气全部挥发分析，非甲烷总烃产生量合计为2.9374t/a（详见下表）。 表4-3 非甲烷总烃产生量核算结果一览表 原料; 用量t/a; 有机废气占比; 非甲烷总烃产生量; 合计产生量. 水性油墨; 3; 12.2%; 0.3660; 2.9374t/a. 酒精（乙醇）; 0.3; 100%; 0.3. 油性油墨; 2; 40%; 0.8. 溶剂型胶水; A胶; 0.83; 13%; 0.1079. B胶; 0.17; 18%; 0.0306. 水性胶水; A胶; 1.67; 3%; 0.0501. B胶; 0.33; 2%; 0.0066. 乙酸乙酯; 1.2; 100%; 1.2. UV油墨; 2; 3.81%; 0.0762. 制袋工序将分切好的塑料薄膜压合制袋过程加热温度为90℃左右塑料薄膜不会发生分解但会有极少量有机废气产生。由于制袋工序非甲烷总烃产生量较少，这里不再定量分析，制袋工序废气经集气罩集气收集后通过一套活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置净化处理后通过1根15m高排气筒DA001排放。 本项目铸头贴膜工序加热温度为160℃左右，树脂的热分解温度要高于380℃时，才可以进行分解，所以一般生产过程中不会发生分解，但是树脂在铸头贴膜过程中局部温度过高还是会产生少量的有机废气（以非甲烷总烃计）。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），非甲烷总烃产污系数0.35kg/t原料，本项目凸版印刷制品量为200t/a，则该工艺非甲烷总烃产生量为0.35t/a。 综上所述，本项目印刷车间各生产工序非甲烷总烃合计产生量为3.2874t/a（2.9374t/a+0.35t/a=3.2874t/a）。 本项目吹膜车间和印刷车间各工序非甲烷总烃废气合计产生量为3.5407t/a（0.2533t/a+3.2874t/a=3.5407t/a）。 评价要求建设单位对吹膜车间上吹共挤吹膜机组和无溶剂复合机采取二次密闭措施，以减少有机废气的无组织排放；印刷车间调墨调胶和熟化工序废气分别在密闭的调墨间和熟化室内进行负压收集，印刷机、复合机整机二次密闭后废气经集气罩收集，铸头贴膜和制袋工序废气经集气罩集气收集。本项目各工序工作时间为2080h/a，各生产工序废气经各自收集措施收集后再经一套活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置净化处理后通过1根15m高排气筒DA001排放，风机风量30000m3/h，整体收集效率90%，净化效率85%。故各生产工序废气非甲烷总烃有组织排放量为0.4780t/a、排放浓度为7.66mg/m3、排放速率为0.2298kg/h；无组织排放量为0.3541t/a、排放速率为0.1702kg/h。满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）相关要求（非甲烷总烃有组织排放限值：40mg/m3）。 （2）食堂油烟 本项目年工作260天，职工20人，厨房有两个灶头，属于小型，可以满足本项目使用，使用液化气作为能源，其为清洁能源，不会对大气环境产生明显影响。 食用油量按10kg/人·年计算，则本项目总耗油量为0.2t/a。食用油的平均挥发量按总耗油量的2.83%计算，则产生的油烟量为0.0057t/a。厨房内两个灶头，每天做饭时间为3h（780h/a），设有一个油烟净化器（风量为2000m3/h），净化效率90%，油烟经油烟净化器处理后经1根高于屋顶1m高排气筒（DA002）排放，则油烟排放量为0.0006t/a，排放浓度为0.3628mg/m3，排放速率为0.0007kg/h，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）相关要求（油烟浓度：1.5mg/m3，去除效率≥90%）。 |

（3）废气产排情况

本项目废气产排情况，详见下表。

表4-4  本项目废气产排情况一览表

| 产污环节 | 污染物 | 污染物产生情况 |  |  | 治理措施 | 效率 | 废气量m3/h | 有组织排放情况 |  |  | 无组织排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度mg/m3 | 产生速率kg/h | 产生量t/a |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 排放速率kg/h | 排放量 t/a |
| 吹膜、复合、调墨调胶、凹版印刷、复合、熟化、柔版印刷及铸头贴膜 | 非甲烷总烃 | 56.74 | 1.7023 | 3.5407 | 活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒DA001 | 收集90%，净化85% | 30000 | 7.66 | 0.2298 | 0.4780 | 0.1702 | 0.3541 |
| 食堂 | 油烟 | 3.63 | 0.0073 | 0.0057 | 油烟净化器+高于屋顶1m高排气筒DA002 | 收集100%，净化90% | 2000 | 0.3628 | 0.0007 | 0.0006 | / | / |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （4）环保措施可行性分析 本项目废气治理措施可行性分析表见下表。 表4-5 废气治理措施可行性分析表 产污环节; 污染物; 排放 形式; 治理措施; 是否为可行技术及依据. 工艺; 收集 效率; 去除率. 各生产工序废气; 非甲烷总烃; 有组织; 活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒DA001; 90%; 85%; 是，依据《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中塑料制品企业B级绩效分级指标中污染治理技术和《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）中包装印刷行业B级绩效分级指标中污染治理技术. 食堂废气; 油烟; 有组织; 油烟净化器+高于屋顶1m高排气筒DA002; 100%; 90%; 是，依据《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中小型规模的餐饮业油烟去除率≥90%. - 本项目排放口基本情况 本项目排放口基本情况，详见下表。 表4-6 排放口基本情况表 排放口编号; 名称; 污染物; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 排放口类型. 经度; 纬度. DA001; 各生产工序废气; 非甲烷总烃; 112°22′38.928″; 34°45′2.662″; 15; 0.8; 200~350; 一般排放口. DA002; 食堂废气; 油烟; 112°22′40.415″; 34°45′0.760″; 高于屋顶1m; 0.1; 20; 一般排放口. （6）本项目废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）、《排污许可申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）及本项目排污特点，结合本项目运营期产污特征、项目工程周围环境实际情况，制定出本项目运营期废气监测计划，详见下表。 表4-7 废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 各生产工序废气DA001; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）. 食堂废气 DA002; 油烟; 1次/年; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）. 企业边界无组织; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 厂区内无组织：在厂房外设置监控点; 非甲烷总烃; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）. 2、地表水环境影响和保护措施 （1）项目给排水量及水平衡 本项目新水用量为321.1m3/a，全部来源于自来水，项目用水主要包括职工生活用水和生产用水。 ①生活用水 本项目劳动定员为20人，厂区设有食堂无住宿。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工生活用水按照60L/人·d计，则职工生活用水量为1.2m3/d，年生活用水量为312m3。污水产生系数按照0.8计算，则生活污水产生量为249.6m3/a（0.96m3/d），主要污染因子为COD、氨氮、SS和动植物油。本项目食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起经化粪池沉淀处理后经市政污水管网进入麻屯镇污水处理厂处理。 ②生产用水 本项目生产用水主要水性油墨调墨用水、水性胶水调胶用水和风冷冷水机冷却用水，生产总用水量为9.1m3/a（0.035m3/d）。其中水性油墨调墨用水量为2.7m3/a（0.0104m3/d），水性胶水调胶用水量为1.2m3/a（0.0046m3/d），风冷冷水机冷却用水日损耗量为0.02m3/d（5.2m3/a）。本项目无生产废水外排。 ③项目水平衡 本项目水平衡见下图。 新鲜水 生活用水 化粪池 麻屯镇污水处理厂 水性油墨调墨用水 水性胶水调胶用水 冷却用水 321.1 312 312 62.4 249.6 2.7 2.7 1.2 1.2 5.2 5.2 0.02m3/d 图4-1 本项目水平衡图（单位：m3/a） （2）废水产排情况 本项目运营期废水污染源强见下表。 表4-8 本项目废水污染产排情况一览表 类别; 处理措施及效果; COD; 氨氮; SS; 动植物油. 生活污水249.6m3/a; 隔油池+化粪池; 产生浓度（mg/L）; 350; 30; 250; 20. 产生量（t/a）; 0.0874; 0.0075; 0.0624; 0.0050. 处理效率（%）; 20; 3; 30; 90. 排放浓度（mg/L）; 280; 29.1; 175; 2. 排放量（t/a）; 0.0699; 0.0073; 0.0437; 0.0005. 排放去向; 排入麻屯镇污水处理厂. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4中三级标（mg/L）; 500; /; 400; 100. 麻屯镇污水处理厂进水水质要求（mg/L）; 380; 32; 220; /. 达标情况; 达标. （3）环保措施可行性分析 ①化粪池合理性分析 本项目建成运营后，食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起经化粪池沉淀处理后经市政污水管网进入麻屯镇污水处理厂处理。厂区设有化粪池容积为10m3（2个5m3化粪池），根据核算本项目运营期生活污水产生量为0.96m3/d，满足污水在化粪池中滞留时间宜采用12～24h的要求，因此厂区现有化粪池设置合理。 ②污水处理厂依托可行性分析 麻屯镇污水处理厂位于孟津区麻屯镇上河村，设计处理规模5000m3/d，目前处理量达到4000m3/d。其收水范围主要是麻屯镇区域主干道两侧，其收水范围主要是麻屯镇区域主干道两侧，现状排水管道主要集中于阿新大道、路通大道及建设路、建业路等道路，孟津区污水处理厂采用改良型氧化沟处理工艺，设计进水水质：COD≤380mg/L、氨氮≤32mg/L、SS≤220mg/L，出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 本项目位于麻屯镇污水处理厂收水范围内，项目生活污水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，且能满足麻屯镇污水处理厂设计进水水质要求。 综上，本项目建成营运后排放的废水对周围水环境影响较小。 （4）废水监测要求 本项目建成后外排废水仅为生活污水且为间接排放，根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）和《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019），本项目无需制定废水监测计划。 3、声环境影响和保护措施 （1）噪声源强 本项目高噪声设备主要有混料机、上吹共挤吹膜机组、印刷机、风机等设备，噪声声级值为70~85dB(A)。经采取基础减振、建筑物隔声等措施以降低噪声对周围环境的影响。本项目设备噪声源强及采取的降噪措施见下表。 表4-9 本项目噪声源强及采取的治理措施 序号; 设备名称; 数量 （台/组）; 噪声值 （dB(A)）; 治理措施; 降噪效果 （dB(A)）; 运行 情况. 1; 混料机; 1; 70; 基础减振、建筑物隔声; -15; 间断. 2; 吸料机; 1; 70; -15; 间断. 3; 上吹共挤吹膜机组; 1; 80; -15; 间断. 5; 自动高速分切机; 1; 70; -15; 间断. 6; 无溶剂复合机; 1; 70; -15; 间断. 7; 8色电脑自动凹版印刷机; 2; 80; -15; 间断. 8; 数字化干式复合机; 2; 70; -15; 间断. 9; 控制带滚刀分割机; 1; 70; -15; 间断. 10; 制袋机; 6; 70; -15; 间断. 11; 12色电脑自动凸版印刷机; 2; 80; -15; 间断. 12; 全自动焊管机; 3; 75; -15; 间断. 13; 铸头机; 3; 75; -15; 间断. 14; 风机（环保设备）; 1; 85; 消声、基础减振、建筑物隔声; -20; 连续. （2）噪声预测与达标分析 本次声环境影响评价范围为厂界外1m、敏感点李营村。 本次评价采用噪声衰减模式和噪声级叠加模式计算厂界四周的噪声值，并以此预测本项目的厂界噪声达标情况。 ①户外声传播衰减基本公式： Lp(r)=Lp(r0)-(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc) ②点源几何发散衰减模式： LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0）-△L 声源处于半自由声场时，△L=8。 面源几何发散衰减模式： LA（r）=LA（r0）-Adiv dB(A) 根据导则，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r﹤a/л时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/л﹤r﹤b/л时，距离加倍衰减3dB(A)左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg(r/r0)）；当r＞b/л时，距离加倍衰减趋近于6dB(A)，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg(r/r0)）。其中面声源的b＞a。 式中：LA（r）——距离声源r米处噪声预测值，dB(A)； LA（r0）——距离声源r0米处噪声值，dB(A)； LA——合成声压级，dB(A)； LAi——第i个声源声压级，dB(A)； r0——参照点到声源的距离，m； r——预测点到声源的距离，m； △L——墙体隔声，dB(A)。 多声源合成模式： LA=10lg（Σ100.1LAi） ③预测结果 本项目昼间一班制生产，夜间不生产。采用上述噪声预测模式进行预测，本项目厂界噪声预测结果见下表。 表4-10 厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 时段; 贡献值; 背景值; 预测值; 执行标准; 达标分析. 东厂界; 昼间; 51.9; /; /; 60; 达标. 南厂界; 昼间; 50.2; /; /; 60; 达标. 西厂界; 昼间; 53.6; /; /; 60; 达标. 李营村居民点; 昼间; 27.6; 51; 51.02; 55; 达标. 由上表预测结果可知，本项目仅昼间进行生产，项目营运期噪声对东、南、西三侧厂界的噪声贡献值为50.2~53.6dB（A），均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类昼间标准限值，对敏感点李营村居民点的贡献值与背景值叠加预测值后为51.02dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值要求。 因此本项目营运期各类设备在正常运转情况下，厂界噪声可以满足达标排放要求，且不会对周围声环境产生明显不利影响。 （3）噪声监测要求 本项目噪声监测要求详见下表。 表4-11 运营期噪声监测计划 监测点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 东、南、西 三侧厂界; 等效连续A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值. 李营村居民点; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中1类标准限值. 4、固体废物环境影响和保护措施 （1）产生环节 本项目运营期产生的固体废物主要为：废边角料、不合格品、废下脚料、废包装桶、废电雕版、废凸印版、生活垃圾、废溶剂型原料包装桶、废含油墨抹布、废活性炭。其中废边角料、不合格品、废下脚料、废包装桶、废电雕版、废凸印版属于一般固体废物；废溶剂型原料包装桶、废含油墨抹布、废活性炭、废催化剂属于危险废物。 （一）一般固体废物 ①废边角料：本项目生产过程分切工序会产生废边角料，属于一般固体废物，一般固体废物代码为292-001-06，产生量为0.1t/a，暂存于一般固废暂存间内，定期外售。 ②不合格品：本项目生产过程检验工序会产生不合格品，属于一般固体废物，一般固体废物代码为292-001-06，产生量为0.05t/a，暂存于一般固废暂存间内，定期外售。 ③废下脚料：本项目生产过程铸头贴膜工序会产生废下脚料，属于一般固体废物，一般固体废物代码为292-001-06，产生量为0.3t/a，暂存于一般固废暂存间内，定期外售。 ④废包装桶：本项目生产过程中使用原材料水性油墨、水性胶水、UV油墨、酒精会产生废包装桶，属于一般固体废物，一般固体废物代码为900-999-99，产生量为0.5t/a，暂存于一般固废暂存间内，定期外售。 ⑤废电雕版：本项目凹版印刷生产过程会产生废电雕版，废电雕版用抹布擦拭干净后，属于一般固体废物，一般固体废物代码为900-999-99，产生量为800支/2a，暂存于一般固废暂存间内，定期由厂家回收利用。 ⑥废凸印版：本项目柔印凸版印刷生产过程会产生废凸印版，废凸印版用抹布擦拭干净后，属于一般固体废物，一般固体废物代码为900-999-99，产生量为600支/2a，暂存于一般固废暂存间内，定期由厂家回收利用。 （二）生活垃圾 本项目劳动定员20人，生活垃圾产生量按照0.5kg/（人·天）计，则产生量为2.6t/a。厂区内设置有生活垃圾收集桶，生活垃圾经收集后定期由环卫部门统一清运至垃圾填埋场填埋。 （三）危险废物 ①废溶剂型原料包装桶：本项目生产过程中使用溶剂型原料油性油墨、乙酸乙酯、溶剂型胶水会产生废包装桶溶剂型原料包装桶，属于危险废物HW49（900-041-49），产生量为0.35t/a，收集后暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 ②废含油墨抹布：本项目擦拭墨盒、印刷版等过程会产生废含油墨抹布，属于危险废物HW49（900-041-49），产生量为0.02t/a，收集后暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 ③废活性炭：本项目废气治理过程中会产生废活性炭，属于危险废物HW49（900-039-49），本项目各生产工序有机废气采用的活性炭吸附/脱附装置，活性炭需要定期更换，活性炭有两个箱体交替脱附再生，活性炭重量约为0.3t，三年更换一次，废活性炭产生量为0.3t/3a。废活性炭采用专门的容器收集好后暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 ④废催化剂：本项目环保措施活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置中催化剂需要定期更换，更换周期为1次/5a，废催化剂产生量约为0.3t/5a。（对照《国家危险固体废物名录》（2021年版），有机废气处理过程产生的废催化剂没有划定明确的类别。由于催化剂中活性成分一般是贵金属铂、钯、铑等，与900-049-50机动车和非道路移动机械尾气净化废催化剂中有害成分类似，因此，评价建议本项目有机废气处理更换的废催化剂参照HW50废催化剂（900-049-50）管理，《国家危险固体废物名录》修订或另有规定的按新规定执行）。 本项目固体废物污染产生及处置情况见下表。 表4-12 本项目固体废物产生及处置情况一览表 序号; 名称名称; 属性; 产生量; 产生环节; 物理 形状; 污染防治措施. 1; 废边角料; 一般固体废物; 0.1t/a; 分切工序; 固态; 暂存于一般固废暂存间内，定期外售. 2; 不合格产品; 0.05t/a; 检验工序. 3; 废下脚料; 0.3t/a; 铸头贴膜工序. 4; 废包装桶; 0.5t/a; 原料使用. 5; 废电雕版; 800支/2a; 更换印刷版; 暂存于一般固废暂存间内，定期厂家回收利用. 6; 废凸印版; 600支/2a. 7; 生活垃圾; 生活 垃圾; 2.6t/a; 职工生活; 固态; 收集后定期由环卫部门统一清运至垃圾填埋场填埋. 8; 废溶剂型原料包装桶; 危险 废物; 0.35t/a; 原料使用; 固态; 收集好后暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置. 9; 废含油墨抹布; 0.02t/a; 擦拭墨盒、印刷版等. 10; 废活性炭; 0.3t/3a; 废气治理. 11; 废催化剂; 0.3t/5a. 本项目危险废物产生、处置情况详见下表。 表4-13 本项目危险废物产生、处置情况一览表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废 物代码; 产生量; 有害成分; 形态; 产废周期; 危险 特性; 污染防 治措施. 废溶剂 型原料 包装桶; HW49; 900-041-49; 0.35t/a; 油墨、稀释剂、胶水; 固态; 每天; T/In; 收集好后暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质. 废含油 墨抹布; HW49; 900-041-49; 0.02t/a; 油墨、稀释剂; 固态; 每天; T/In. 废活 性炭; HW49; 900-039-49; 0.3t/3a; 有机废气; 固态; 每3年; T. 废催化剂; HW50; 900-049-50; 0.3t/5a; 5年; T. （2）贮存、利用、处置方式和去向情况 本项目生产过程中产生的废边角料、不合格品、废下脚料、废包装桶暂存于一般固废暂存间内，定期外售；废电雕版、废凸印版存于一般固废暂存间内，定期由厂家回收利用；生活垃圾厂区内设置有生活垃圾收集桶，生活垃圾经收集后定期由环卫部门统一清运至垃圾填埋场填埋。本次评价要求建设单位在厂区设置1处一般固废暂存间，面积为24m2，一般固废暂存间需严格按照相关环保要求进行建设，采取防渗漏、防风、防雨等措施。本项目各类一般固废均分区堆存于一般固废暂存区，定期妥善处置。 本项目产生的危险固体废物主要有：废溶剂型原料包装桶、废含油墨抹布、废活性炭、废催化剂，以上危险废物收集后妥善暂存于厂区内危废暂存间内（12m2），定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 （3）环境管理要求 本项目在厂区内设置1座12m2的危废暂存间，用于危险废物的的临时存放。危废暂存间需按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关要求进行建设，本次环评针对危险废物贮存提出以下管理及防治措施： ①建设完善的管理制度 危废暂存间设置明显的警示标志，四周设置围堰，同时设置专人进行管理，制定有关危险废物管理制度，记录危险废物的产生、储存及处置情况。 ②危险废物贮存设施的建设要求 厂区危废暂存间的设置应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求实施。具体要求为： A、严格按照危险废物贮存设施的要求进行设计，暂存间必须要密闭建设，门口内侧设立10cm高围堰，地面及围堰均应做好硬化，并采取防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防”措施。 B、基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2m厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。 C、地面及裙脚应使用坚固、耐腐蚀的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 D、设施内要有安全照明设施和观察窗口。 E、用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 F、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 G、禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 H、装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 ③危险废物贮存容器的相关要求 A、应当使用符合标准的容器盛装危险废物，容器上必须粘贴符合标准要求的标签。 B、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 C、装载危险废物的容器必须完好无损。 D、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 E、液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 F、根据危险废物种类和形态的不同，分类存放。贮存时应注意密封。 ④危险废物贮存设施的运行与管理要求 A、危废暂存间应留有搬运通道。 B、不得将不相容的废物混合或合并存放。 C、须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物出库后应继续保留三年。 D、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 E、收集的危险废物根据产生情况，暂存不超过一年，定期清运。危险废物的转运严格按照有关规定实行转移联单制度。 ⑤危险废物贮存设施的安全防护 危险废物贮存设施必须按照GB15562.2的规定设置警示标志，贮存设施周围应设置围墙。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 综合上述分析，本项目产生的各类固体废物经采取本次环评提出的防治措施后，均得到妥善处置，不会造成二次污染，因此对周围环境的影响较小。 5、地下水、土壤 （1）施工期 本项目施工期的地下水、土壤污染源包括施工生产废水和施工人员的生活污水。 施工机械和车辆冲洗将产生冲洗废水，冲洗废水中的主要污染因子是SS，经沉淀池沉淀后回用于施工场地洒水抑尘，不外排；施工人员会产生生活污水，施工期生活污水经化粪池沉淀处理后清掏肥田。由于施工期废水产生量较少，污染因子简单，施工期废水不会对周围地下水环境造成明显不利影响，且随着施工期的结束，对周围地下水和土壤环境的影响也将结束。 （2）运营期 本项目涉及塑料制品业和包装印刷业，在原料和固废暂存及生产加工过程中对地下水及土壤环境的污染影响较小。 本项目生产过程中产生的废气污染物主要为各工序过程产生的有机废气非甲烷总烃及食堂做饭产生的食堂油烟；本项目无生产废水产生，食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起经化粪池沉淀处理后经市政污水管网进入麻屯镇污水处理厂处理，主要污染物为COD、氨氮、SS和动植物油，可实现达标排放。本项目拟设置1座12m2的危废暂存间，用于暂存危险废物。 因此，本项目可能对土壤及地下水环境造成影响的途径主要为：液态原料泄漏情况下经垂直入渗污染土壤、地下水环境；危废暂存间废物在泄漏或渗漏状态下经垂直入渗污染土壤、地下水环境。 本项目土壤及地下水环境主要保护措施与对策如下： ①生产车间地面均采用水泥硬化防渗措施。 ②厂区危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行设计、施工，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防”措施。 ③加强设备巡检与维护，避免泄漏或渗漏事故发生。一旦发现设备故障及泄漏事故发生时，应立即停止生产，及时清理泄漏物，防止下渗进入土壤或地下水环境。 6、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中的环境风险物质，本项目涉及的风险物质为乙酸乙酯、酒精（乙醇），属于易燃液态物质。乙酸乙酯和酒精主要分布在印刷车间。故本项目的风险源主要为印刷车间。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C，危险物质及工艺系统危险性（P）的分级，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当存在的危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q： Q=q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3…qn/Qn 式中： q1、q2……qn—每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2……Qn—每种危险物质的临界量，t。 本项目突发环境事件风险物质及其临界量，详见下表。 表4-14 突发环境事件风险物质及其临界量 风险物质; 临界量（t）; 最大储存量（t）; Q值. 乙酸乙酯; 10; 0.2; 0.02. 酒精（乙醇）; 500; 0.1; 0.0002. 合计; 0.0202. 由上表可知Q=0.0202＜1，根据《建设项目环境影响报告表编制指南》（污染影响类）（试行）本项目不属于有毒有害和易燃易爆危险物质储存量超过临界量的建设项目，无需设置环境风险专项评价。 风险防范措施： 针对项目生产过程中可能产生的事故，要贯彻预防为主的原则，从上至下认清事故发生后的严重性，增强安全生产和环保意识，完善并严格执行各项工作规范，杜绝事故发生，提高操作、管理人员的业务素质，加强对操作人员进行岗位培训，普及在岗职工对物质的性质、毒性和安全防范的基本知识，对操作人员进行岗位规范定期培训、考核，合格者方可上岗，并加强对职工和周围人员的自我保护常识宣传。具体防范措施如下： ①加强危险化学品贮存过程中的管理：加强危险化学品管理，建立危险化学品定期汇总登记制度，记录危险化学品种类和数量，并存档备查。 ②贮存危险化学品的场所必须符合国家法律、法规和其他有关规定；贮存的危险化学品必须有明显的标志，标志应符合《危险货物包装标志》（GB190-2009）的规定。 ③液态物料存放区（生产区域、原料区、危废间）应做好地面防渗措施，设置围堰或下设托盘，防止物料泄漏时扩延污染范围。并且设专人负责液态物料存放区的管理，液态物料加盖密封存放，定期巡查，发生泄漏时及时发现及时处理。 ④厂区内严禁明火，应配置足量的相应灭火设备，并定期检查灭火状态及其有效期等。 ⑤厂区还应配备沙袋、沙土、应急桶、防护口罩、防护手套等应急物资。 ⑥建立危险废物安全管理制度。危险废物应妥善收集并转移至持有危险废物处置许可证的单位进行处置。 综上所述，企业从管理、员工培训等方面积极采取防范措施，确保项目运行的安全性；同时在严格执行国家相关法律、法规和规范，按相关操作规章操作的前提下，可以将事故风险降至最低。通过采用相应的控制措施后，本项目环境风险可控。 7、排污许可 本项目涉及C2319包装装潢及其他印刷和C2921塑料薄膜制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目排污许可属于登记管理，本项目排污许可类别确定依据见下表。 表4-15 固定污染源排污许可分类管理名录 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 十八、印刷和记录媒介复制业23. 39.印刷231; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的年使用80吨及以上溶剂型油墨、涂料或者10吨及上溶剂型稀释剂的包装装潢印刷; 其他（本项目）. 二十四、橡胶和塑料制品业29. 62.塑料制品业292; 塑料人造革、合成革制造2925; 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929; 其他（本项目）. 由上表可知，本项目应执行登记管理，项目建成后需在全国排污许可证管理信息平台上进行排污登记，并上报洛阳市生态环境局孟津分局。 8、环保投资 本项目总投资4000万元，环保投资为36万元，占总投资的0.9%。环保投资估算见下表。 表4-16 环保投资估算一览表 单位：万元 产污环节; 治理措施; 验收标准; 数量; 投资额. 废气; 各生产工序废气; 活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒DA001; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；《印刷工业挥发性有机物排放标准》 （DB41/1956-2020）; 1套; 20. 食堂废气; 油烟净化器+高于屋顶1m高排气筒DA002; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）; 1套; 2. 废水; 生活污水; 隔油池（2m3）; 合理处置; 1座; 0.5. 化粪池（5m3）; 2座; 1.5. 固废; 一般固废暂存区（24m2）; 固废经妥善处置不外排，且不造成二次污染; 1间; 0.95. 危废暂存间（12m2）; 1间; 1. 生活垃圾; 设置生活垃圾收集桶; 若干; 0.05. 噪声; 合理布局、基础减振、厂房隔声等; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; /; 10. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类. 合计; 36. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 各生产工序废气 DA001 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒DA002（1套） | 《印刷工业挥发性有机物排放标准》 （DB41/1956-2020） |
|  | 食堂废气 DA002 | 油烟 | 油烟净化器+高于屋顶1m高排气筒DA002（1套） | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） |
| 地表水 环境 | 生活污水 | COD、氨氮、SS、动植物油 | 隔油池（2m3）+化粪池（10m3） | 《污水综合排放标准》(GB8978—1996)表4三级标准及麻屯镇污水处理厂进水水质要求 |
| 声环境 | 生产设备及环保设备运转 | 等效连续A声级 | 合理布局远离敏感保护目标，选用高效低噪声设备、安装减振基础、加装消声器、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 厂区设有一般固废暂存间（面积24m2）和危废暂存间（面积12m2）。固废经妥善处置不外排，且不造成二次污染。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①生产车间地面均采用水泥硬化防渗措施；②厂区危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行设计、施工，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防”措施；③加强设备巡检与维护，避免泄漏或渗漏事故发生。一旦发现设备故障及泄漏事故发生时，应立即停止生产，及时清理泄漏物，防止下渗进入土壤或地下水环境。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强危险化学品贮存过程中的管理：加强危险化学品管理，建立危险化学品定期汇总登记制度，记录危险化学品种类和数量，并存档备查；②贮存危险化学品的场所必须符合国家法律、法规和其他有关规定；贮存的危险化学品必须有明显的标志，标志应符合《危险货物包装标志（GB190-2009）的规定；③液态物料存放区（生产区域、原料区、危废间）应做好地面防渗措施，设置围堰或下设托盘，防止物料泄漏时扩延污染范围。并且设专人负责液态物料存放区的管理，液态物料加盖密封存放，定期巡查，发生泄漏时及时发现及时处理；④厂区内严禁明火，应配置足量的相应灭火设备，并定期检查灭火状态及其有效期等；⑤厂区还应配备沙袋、沙土、应急桶、防护口罩、防护手套等应急物资；⑥建立危险废物安全管理制度。危险废物应妥善收集并转移至持有危险废物处置许可证的单位进行处置。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 本项目应按照文中监测计划对项目各污染物的排放情况进行监测，同时按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）和《排污许可申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）的要求，建立并实施监测质量保证与质量控制措施方案，以保障自行监测数据的质量。根据自行监测方案及监测开展情况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。若是由第三方进行监测，需要确认第三方的资质。项目正式运营后，应对污染治理设施、设备及各污染物的产生、排放情况进行统计，建立管理台账，台账保存期限不得少于五年。 |  |  |  |

- 六、结论

综合上述分析，本项目符合“三线一单”的要求，符合当前国家产业政策和地方环保管理要求，符合相关规划，厂址选择及厂区平面布置合理可行。本项目产生的废气、废水、噪声和固体废物等均可达标排放，对周围环境的影响较小。建设单位在项目建设及运行中只要严格遵守“三同时”制度，认真落实本评价提出的各项污染防治措施，建立完善的环境管理制度，就可以确保污染物达标排放，项目投产后对区域环境的影响较小。因此，从环境保护角度来看，本项目的建设可行。

- 附表:

- 建设项目污染物排放量汇总表         单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.8321 |  | 0.8321 | +0.8321 |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.0699 |  | 0.0699 | +0.0699 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0073 |  | 0.0073 | +0.0073 |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | +0.1 |
|  | 不合格产生品 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 | +0.05 |
|  | 废下脚料 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 | +0.3 |
|  | 废包装桶 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | +0.5 |
|  | 废电雕版 |  |  |  | 800支/2a |  | 800支/2a | +800支/2a |
|  | 废凸印版 |  |  |  | 600支/2a |  | 600支/2a | +600支/2a |
| 危险废物 | 废溶剂型原料包装桶 |  |  |  | 0.35 |  | 0.35 | +0.35 |
|  | 废含油墨抹布 |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 | +0.02 |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.3t/3a |  | 0.3t/3a | +0.3t/3a |
|  | 废催化剂 |  |  |  | 0.3t/5a |  | 0.3t/5a | +0.3t/5a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 附图：

附图1：本项目地理位置图；

附图2：本项目厂区及各车间平面布置图；

附图3：本项目周边环境保护目标分布图；

附图4：洛阳空港产业集聚区土地使用规划图；

附图5：洛阳空港产业集聚区空间结构规划图；

附图6：洛阳市生态环境管控单元分布图；

附图7：洛阳市生态保护红线划分结果图；

附图8：项目厂址与饮用水源保护区相对位置关系图；

附图9：本项目与洛阳市孟津区重点文物分布关系图；

附图10：现场照片。

- 附件：

附件1：委托书；

附件2：备案证明；

附件3：营业执照

附件4：厂区土地证；

附件5：准入证明；

附件6：检测报告；

附件7：原材料MSDS及检测报告；